ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХВИЩАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта)

БАРНАУЛ 2013

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХВИЩАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Хвищанского сельского поселения

Муниципальный контракт: № 0120300023413000001-0291043-02 от 22 февраля 2013 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

________________ Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2013

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор                                                                          М.В. Подусенко

Инженер-землеустроитель                                                 С.Ю. Кравцова

Инженер по водоснабжению и водоотведению	Т. П. Леонова

Инженер по электроснабжению	 Н. А. Сытдикова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |  |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Хвищанского СП | М 1:25 000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Хвищанка | М 1:2 000 |
| ГП 3 | Карта генерального плана территории Хвищанского СП | М 1:25 000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана территории села Хвищанка | М 1:2 000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Хвищанского СП | М 1:25 000 |
| В составе ГП 5 | Карта функциональных зон Хвищанского СП |  |
| ГП 6 | Карта границ населенных пунктов Хвищанского СП | М 1:25 000 |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села села Хвищанка | М 1:2000 |
| В составе ГП 7 | Карта функциональных зон села Хвищанка | М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Цели и задачи	9

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	10

1.1 Географическое и геополитическое положение	10

1.2 Природные условия и ресурсы территории	10

1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	10

1.2.2 Рельеф. Климатические условия	13

1.2.3 Гидрография и гидрология	15

1.2.4 Почвенные ресурсы	17

1.2.6 Лесные ресурсы	19

1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир	19

1.3 Ландшафтный анализ	22

1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования	23

1.4.1 История заселения	23

1.4.2 Система расселения	23

1.4.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	24

1.4.4 Жилищный фонд	28

1.4.5 Социальная сфера	29

1.4.6 Производственная сфера	31

1.4.7 Сельское хозяйство	32

1.4.8 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства и рекреации	33

1.5 Транспортная инфраструктура	33

1.6 Инженерная инфраструктура	35

1.7 Экологическое состояние территории	42

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	42

1.9 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Кировского района Приморского края	47

2. Обоснование предложений по территориальному планированию	48

2.1. Существующая планировочная организация территории	48

2.2. Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта	50

2.3 Комплексная оценка территории населенного пункта	51

2.4 Цели и задачи по территориальному планированию	52

2.5. Функциональное зонирование территории населенного пункта	52

2.5.1. Жилая зона	53

2.5.2. Общественно-деловая зона	53

2.5.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения	53

2.5.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	54

2.5.5. Зона рекреационного назначения	54

2.5.6. Зона сельскохозяйственного использования	54

2.5.7. Зона специального назначения                                                                                  54

2.5.8. Зона защитных лесов	55

2.6. Планировочная организация территории	55

2.7 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	58

2.8. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Хвищанского сельского поселения	58

2.8.1. Жилищная сфера	58

2.8.2. Социальная сфера	59

2.8.3. Производственная сфера	66

2.8.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	68

2.8.5 Инженерная инфраструктура	72

2.9 Санитарная очистка территории                                                                                  87

2.10 Инженерная подготовка территории	88

2.11 Охрана окружающей среды	88

2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории	88

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	97

3 Технико-экономические показатели проекта	101

4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана	106

- Введение

Генеральный план Хвищанского сельского поселения Кировского района Приморского края разработан в 2013г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Хвищанского сельского поселения Кировского района на основании муниципального контракта № 0120300023413000001-0291043-02 от 22 февраля 2013 г.

Генеральный план Хвищанского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от №185-па от 21.05.2010 г.

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Законом Приморского края от 29.06.2009 №446-КЗ (ред. от 15.06.2010) «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались следующие материалы:

- «Схема территориального планирования Кировского  муниципального района», разработанные ОАО «Приморгражданпроект»;

- - «Схема территориального планирования Приморского края» г. Санкт-Петербург 2008 г. ФГУП РосНИПИУрбанистики, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 №323-па;

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края на период до 2025 года (закон Приморского края от 20.10.2008 №324-КЗ);

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Техническое задание на выполнение работ по генеральному плану Хвищанского сельского поселения.

2) Планово-картографический материал:

- ортофотопланы на территорию Кировского района, М 1:10000, изготовленные Дальневосточным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Хвищанского сельского поселения и  Кировского муниципального района Приморского края, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

- первая очередь –до 2023 г.;

- расчетный срок – до 2033 г.

- Цели и задачи

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границы с. Хвищанка;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

- 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 1.1 Географическое и геополитическое положение

Хвищанское сельское поселение расположено на северо-востоке Кировского района, в 68-ти километрах от районного центра – пгт Кировский и в 433 км от краевого центра - г. Владивостока. Территория Хвищанского сельского поселения граничит с государственным лесным фондом, и только на юго-западе с территорией  Крыловского сельского поселения Кировского района  Приморского края.

В состав сельского поселения входит один населенный пункт - село Хвищанка.

Общая площадь Хвищанского сельского поселения составляет 12610 га ( 3,4% )от всей территории Кировского муниципального района.

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

В геологическом строении исследуемой территории   принимают участие докембрийские, архейские и протерозойские толщи, сформировавшиеся 2,5–1,0 млрд. лет назад. Их перекрывают палеозойские, кембрийские и пермские, мезозойские, триасовые, триасово-юрские и нижнемеловые породы. Разновозрастные толщи прорваны интрузиями гранитоидов, возраст которых раннепалеозойский, среднепалеозойский, позднепермский, раннемеловой, реже позднемеловой. Докембрийские кристаллические породы составляют наиболее древнюю структуру Приморского края-Ханкайский срединный массив, разделяющий Сихотэ-Алинскую и Лаоелин-Гродекоаскую геосинклинально-складчатые системы. Крупные межгорные депрессии известны и в юго-восточной части района — Крыловская, занимающая одноименную долину.

Минерально-сырьевые ресурсы

В настоящее время разрабатываются бурые угли Крыловского бассейна. Это среднекалорийный уголь (2300 кКал.) с 30% зольностью. Месторождение представляет собой несколько пластов угля мощностью до 50 метров, залегающие почти горизонтально (на 10° падения) на глубине от 50 метров.

Угленосность Крыловского буроугольного месторождения приурочена к угленосной формации нижне-средне-миоценового возраста. Выявлено до 10 пластов и пропластков бурого угля, 6 из них имеют рабочие мощности и площадное распространение. Пласты сложного строения от 1 до 7 породных прослоев.

В 1967-63 и в 1989-92 гг. на месторождении проведены поисковые работы и предварительная разведка. Общие запасы угля категории С2 составляют 124102 тыс.т, в том числе по семи пластам учтены угли пригодные к открытой отработке, с граничным коэффициентом вскрыши 15:1, в количестве 26697 тыс.т. Общая площадь месторождения 65 кв.км.

По степени угленасыщенности, доступности и более детальной изученности площадь месторождения можно условно разделить на северную и южную.

Южная площадь - участок Южный-1 Крыловского буроугольного месторождения является основной.

Ближайшие населённые пункты: с. Хвищанка, с. Большие Ключи, с. Крыловка. Ближайшая железнодорожная станция – Шмаковка находится в 58 км к западу от участка.

На участке Южный-1 ОАО «Артёмовская экспедиция» была проведена предварительная разведка и ОАО «ДальвостНИИпроектуголь» по материалам предварительной разведки составлено ТЭО временных разведочных кондиций участка Южный-1, которые утверждены протоколом № ТКЗ № 322 от 06.09.200 г. Этим же протоколом утверждены балансовые запасы бурого угля по результатам предварительной разведки, в количестве: кат. В+С1 – 1484 тыс.т, в том числе по кат. В – 65 тыс.т, кат. С1 – 1419 тыс.т.

Промышленная угленосность на участке связана с палеоген-неогеновыми отложениями, в которых выявлено три угольных пласта (снизу вверх – V, VI,VII), имеющих рабочие характеристики и пригодных для открытой отработки. Глубина залегания изменяется от 18,45 до 66,95 м. Мощность от 1,5 до 7,55 м, средняя 1,76-5,16 м. Строение сложное, угольные пласты включают до 7 породных прослоев мощностью от 0,05-0,75 м.

Угли бурые, низкой степени углефикации, относятся к группе 2Б малосернистые (0,28%), влага рабочего топлива – 31%, высшая теплота сгорания – 27,48 мДж/кг, теплота сгорания рабочего топлива – 11,32 мДж/кг. Угли пригодны для сжигания в топках с твёрдым шлакоудалением, склонны к самовозгоранию и пылевзрывоопасны.

30 мая 2006 г. ООО «Приморская горная компания» выиграла аукцион на право добычи бурого угля на участке Южный-1 Крыловского буроугольного месторождения и 7 июня 2006 г. получила лицензию ВЛВ 01521 ТЭ.

По информации, представленной директором ООО «Приморская Горная Компания», предприятие в 2008 г. заключило инвестиционный договор на разработку участка с инвестиционной компанией Финпетримекс Братислава Словакия. Ведутся подготовительные работы по расконсервации разреза.

Северная площадь - участок Надежда расположен на западном крыле Северного участка Крыловского буроугольного месторождения. Площадь обладает высокой угленосностью.

На участке в процессе разведки вскрылись три пласта угля в разрезе угленосной свиты мощностью 50 м. Индекс пластов III, VII (Эврика) и VI (Сюрприз). Показатели качества: Аd – 24,9-27%, Wmax – 34-45,8%, Qir – 26,0-28,6 мДж/кг.

В структурном плане участок приурочен к юго-западному флангу северной мульды. Углы падения пластов пологие, благоприятные для добычи угля открытым способом.

Пласт «Сюрприз» расположен по всей площади участка. В юго-западной части площади он не имеет промышленных мощностей. Пласт «Эврика» расположен выше пласта «Сюрприз» на глубинах от 2,45 до 7,15 м, он сложного строения. Угли пластов относятся к технологической группе – 2Б.

По состоянию на 01.01.2009 г. площадь Надежда (участок Северный-1) Крыловского буроугольного месторождения находится в нераспределённом фонде Приморнедра, в государственном резерве подгруппы «а» для разрезов с балансовыми запасами угля категории С1 -428 тыс.т, С2 – 295 тыс.т.

Всего по Крыловскому буроугольному месторождению государственным балансом запасов по состоянию на 01.01.2009 г. учтены запасы угля по категории А+В+С1 – 1912 тыс.т, категории С2 – 295 тыс.т.

Торф

Месторождение торфа Крыловка расположено в 6,5 км на север от с. Большие Ключи и в 10 км на юго-запад от с.Хвищанка, в пойме р.Крыловки. Площадь 9,9 га, мощность залежи 0,74 м. Проведены поисковые работы, запасы оценены категорией С2 в количестве 19 тыс.т, отнесены к забалансовым.

Характеристика торфа, в %: степень разложения – 34,  зольность – 29, влажность – 80,2.

Таблица 1

Месторождения полезных ископаемых

| Название месторождения | Местоположение | Запасы | Прогнозные ресурсы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые горючие ископаемые |  |  |  |  |
| 1 Крыловское буроугольное месторождение, в т.ч. | В 58 км восточнее ж.д.ст. Шмаковка. | На 01.01.2009 С2 – 26697 тыс.т |  | В 1963-1967гг. и 1989-1992гг. проведены поисковые работы и предварительная разведка. |
| - участок Южный-1 |  | В – 65 тыс. т, С1 - 1419 тыс. т |  | ОАО «Артёмовская экспедиция» была проведена предварительная разведка. По результатам предварительной разведки протоколом № ТКЗ № 322 от 06.09.2001 г. утверждены балансовые запасы. Пригодны для отработки открытым способом. Лицензия ВЛВ 01521 ТЭ. ООО «Приморская горная компания». |
| - участок «Надежда» |  | С1 - 428тыс. т С2 – 295 тыс. т |  | Нераспределенный фонд |
| Торф |  |  |  |  |
| 6 Крыловка | в 6,5 км на север от с.Большие Ключи и в 10 км на юго-запад от с.Хвищанка, в пойме р.Крыловки | Забалансовые С2 – 19 тыс. т |  | Проведены поисковые работы |

- 1.2.2 Рельеф. Климатические условия

Рерьеф

Территория Хвищанского СП Кировского района представляет собой возвышенную волнистую равнину, расчленённую долинами, балками и оврагами.

Восточная часть с преобладанием горного рельефа. Данную территорию занимают протянувшиеся в северо-восточном направлении хребты Синий и Холодный. В средней части данной ландшафтной зоны этих хребтов расположена долина реки Крыловка. Эта территория состоит из переплетающихся горных гряд и отдельных возвышенностей. В основном это не высокие горы с округлыми куполообразными, реже коническими вершинами и пологими склонами. Ближе к вершинам гор встречаются каменистые участки — гольцы (голец «Корова с теленком» на вершине горы Золотая). По абсолютной высоте и формам данные горы представляют собой средневысотные с преобладающими абсолютными высотами 500–700 метров.

Климатические условия

Территория Хвищанского сельского поселения относится к юго-западному агроклиматическому району и характеризуется умеренно-континентальным климатом с тёплым  влажным летом и сравнительно холодной зимой.

Погодные условия Хвищанского сельского поселения обусловлены муссонным типом климата.

Климат территории умеренно-муссонный. По данным метеостанции «Кировский» самый холодный месяц года — январь. Средняя многолетняя температура июля 21,3°С, абсолютный максимум 39,0°С, абсолютный минимум -46°С.

В отдельные годы среднемесячные температуры значительно отклоняются от средне многолетних. В последние годы средние температуры зимних месяцев обычно на 1–6°С теплее средне многолетних. Среднегодовая температура воздуха 2,4° С. Дата последнего заморозка весной: средняя — 6 мая, самая поздняя — 18 мая. Дата первого заморозка осенью: средняя — 10 октября, самая ранняя — 16 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 148 дней, наименьшая — 128 дней, наибольшая — 169 дней. Безморозный период со средними температурами -15° С составляет примерно 5,5 месяцев. Почва промерзает за зиму в среднем на 120 см., наибольшая глубина более 155 см., наименьшая 59 см.

Ветер. Средняя многолетняя за год скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Наиболее ветреный месяц — апрель (средняя скорость 4,1 м/сек). Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/сек.) составляет 7 дней, наибольшее — 10 дней. Максимальная скорость ветра отмечалась, 22 м/сек. Преобладают ветры южного направления.

По данным метеостанции «Кировский» среднемесячное количество осадков для территории сельского поселения характерно быстрое нарастание осадков от зимних месяцев к летним и резкое падение от летних к зимним. Минимальное количество осадков в феврале 10 мм, а максимальное в августе 114 мм, а средне годовое количество осадков составляет 618 мм. Небольшое количество осадков приходится на период с мая по октябрь. Количество осадков за весь зимний период — 36 мм, что составляет от годовой суммы 5,8%, а летом — 582 мм, что составляет 94,2%. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 28 октября, сходит 29 марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. В среднем высота снега достигает 28,5 сантиметров в феврале — начале марта, но может достигать и 50 сантиметров. Продолжительность солнечного сияния составляет в год 2415 часов. Отклонение наблюдается в продолжительности солнечного сияния к возможной — 56%, причем в мае эта величина составляет 46%, в феврале 54%. Средняя относительная влажность воздуха 76,5%, минимальная составляет 70%, и максимальная 83%.

Строительно-климатические условия

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»), рассматриваемая территория находится в климатическом подрайоне IВ, характеризующимся в целом суровыми условиями для строительства. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 31ºС, продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8ºС – 201 суток.

Холодная и длительная зима обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

Ресурсы тепла в сельском посеении достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, избыточное переувлажнение почв летом) оказывают отрицательное влияние на урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур.

В перспективе, учитывая благоприятные агроклиматические условия этой территории, возможно дальнейшее развитие отраслей животноводства и растениеводства.

- 1.2.3 Гидрография и гидрология

По территории сельского поселения протекают: р. Крыловка, р. Белая, р. Хвищанка, р. Соленая.

По своему характеру все реки подразделяются на 2 типа:

- Крупные реки (р. Крыловка), текущие в широких долинах и образующие меандры, старицы озер — эти реки, как правило, имеют хорошо выраженные в рельефе террасы.

- Горные реки с непостоянными расходами, зависят от количества выпадавших осадков. Они имеют выраженные в рельефе террасы и реже надпойменные.

Реки первого типа имеют следующую характеристику: верховья их расположены на западных склонах холмисто-увалистых возвышенностях в низовьях долины, они расширяются и теряются среди заболоченных равнинных пространств. К первому типу относится река Крыловка, р. Белая.

Ко второму типу принадлежат весьма многочисленные небольшие речки и ручьи, пересекающие среднегорные возвышенности. Это реки: Соленая, Хвищанка.

В питании реки главную роль играют дождевые осадки и в меньшей мере снеговые. В зимнее время река питается грунтовыми водами. Расходы воды в основном зависят от поверхностных осадков.

В результате ливневых дождей реки выходят из берегов и затапливает обширную равнину, вызывая наводнения.

Река Крыловка образуется слиянием двух небольших горных речек – Левой и Правой Крыловки, берущих начало в Центральном Сихотэ-Алине на западных склонах хребта Холодного, течет в юго-западном направлении и близ села Подгорного справа впадает в р. Уссури, на 565 км от ее устья. Длина реки 72 км, от наиболее удаленной точки речной сети (исток Левой Крыловки) – 83 км. Площадь водосбора 1120 км2, средняя высота его 250 м, общее падение реки 392 м, средний уклон 4.7%о.

Основные притоки: Белая (31 км), Кедровка (37 км) и 2-я Березовка (12 км). Средний коэффициент густоты речной сети 0.6 км/км2.

Бассейн расположен в пределах западных отрогов Сихотэ-Алиня. Водораздельной линией служат гребни хребтов Синего и Холодного, а также их отроги. Наиболее высокие вершины этих гор имеют отметки 700-900 м. Склоны сначала круто, а затем более полого опускаются ко дну Шетухинской впадины и в нижних своих частях довольно плавно сопрягаются с ее волнистым дном. Вершины и крутые склоны гор покрыты лесной таежной растительностью (широколиственно-елово-кедровые леса), которая ниже переходит в леса из дуба монгольского, березы даурской и клена. Залесенность бассейна около 80%, а заболоченность около 20% общей его площади.

Левая и Правая Крыловка текут по дну глубоких залесенных горных долин, ниже их слияния долина реки расширяется и выходит в пределы Шетухинской впадины. Здесь в районе ключа Шипучего находится самый широкий участок долины – около 7 км. Отсюда долина постепенно сужается; ее ширина у с. Крыловка уменьшается до 1 км, после чего выходит в долину р. Уссури.  Где становится неясно выраженной. Склоны долины, высотой 150-500м, большей частью соприкасаются со склонами прибрежных гор и холмов. Ниже устья р. Белой простирается надпойменная луговая терраса – незатопляемая часть долины.

Русло в верхнем течении слабоизвилистое, после впадения р. Белой – извилистое, а ниже  устья р. Кедровки – меандрирующее и сохраняющее такой характер вплоть до устья. Ширина реки к устью р. Белой увеличивается до 4-5 м, ниже к устью реки Кедровки – до 10-12 м, на остальном протяжении средняя ширина потока 125 м. Глубина колеблется от 0.3 до 2-3 м, скорость течения в среднем 0.5-0.6 м/сек. Дно русла неровное, галечное и пасчано-галечное. Берега русла крутые и обрывистые, высотой до 2-3 м; сложены глинистыми и супесчаными грунтами. Ниже устья р. Кедровки в русле появляется водная растительность, покрывающая дно реки.

Изучение режима реки производится с 1940 года на участке нижнего течения у с. Крыловки.

В питании реки преобладают дождевые воды, но в отдельные годы сток талых вод составляет

17-45% годового стока. На долю грунтового питания приходится около 10%.

Подъем уровня весеннего половодья начинается в конце марта и достигает максимума в апреле; продолжительность его в среднем равна 15 дням. Спад более растянут, и длится около 20 дней, иногда в приустьевом участке до 1,5 месяца. Высота половодья составляет 2-3 м.

Летне-осенние паводки являются основной фазой водного режима. Количество их колеблется от 1 до 7 за сезон; в среднем их бывает 3-4. Интенсивность подъема составляет 50 см/сутки, а в отдельные годы до 180 см/сутки. Средняя высота подъема уровня в паводки 2 м, наибольшая 4,64 м (1966г.).

Ледовые явления наблюдаются ежегодно с ноября по апрель. Ледостав устойчив и продолжается от 120 до 150 дней. Вскрытие происходит одновременной по всей длине реки. В верховьях лед тает на месте, ниже наблюдается ледоход. В первой половине апреля река очищается ото льда.

Толщина льда, в основном, 30-45 см, а в малоснежные и суровые зимы – до 70 см, а на мелководных участках река промерзает до дна. В отдельные зимы сток прекращается на срок 70-85 дней. При промерзании реки в русле наблюдается  образование наледей, толщина наледного льда достигает 40-60 см.

Таблица 2

Реки, протекающие по территории Хвищанского СП

| - Название реки | - Место впадения | - Длина водотока - км | - Площадь водотока - кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| - Крыловка | - Уссури | - 72 | - 1120 |
| - Правая Крыловка | - Крыловка | - 11 | - 55,4 |
| - Белая | - Крыловка | - 31 | - 191 |
| - Соленая | - Крыловка | - 19 | - 56,9 |

Подземные воды

На территории Хвищанского сельского поселения Кировского района можно выделить Западно-Сихотэ-Алинский интенсивно расчлененный гидрологический бассейн трещинных подземных вод.

Западно-Сихотэ-Алинский интенсивно расчлененный гидрологический бассейн трещинных вод. Наиболее широко здесь развиты трещинные безнапорные воды, приуроченные к зоне выветривания осадочных пород мезозойского и палеозойского возраста. Основной, практически единственный источник поступления воды — атмосферные осадки. Разгрузка подземных вод происходит непосредственно в области питания путем дренирования их многочисленными реками и ручьями бассейна реки Уссури. Характерна сильная изменчивость водообильности по сезонам года. По распространению тех или иных водоносных комплексов, приуроченных к отдельным литологическим и возрастным группам пород, в области развития трещинных вод выделяются несколько гидрологических районов второго порядка. На территории сельского поселения располагается лишь один подрайон. В литологическом строении района участвуют алевролиты, песчаники, глинистые сланцы и другие породы. Основное влияние на степень обводненности пород оказывает трещиноватость зоны выветривания. В зависимости от рельефа зеркало трещинных вод располагается близко от древней поверхности в нижних частях склонов и находится на глубине 40–50 м в верхних частях склонов и водораздельных участках. Мощность зоны активной трещиноватости пород в среднем около 50 м. Ресурсы подземных вод незначительны, до 60–80 мм в год.

Выводы.

1. Водоснабжение села Хвищанка Ханкайского района осуществляется за счет подземных вод.

- 1.2.4 Почвенные ресурсы

Факторами почвообразования в районе, соответственно и в сельском поселении являются сильная увлажненность и значительное прогревание почв в условиях влажного, теплого и продолжительного лета. Пышная травянистая растительность и обильный опад древесных пород в лесах Приморья служит поставщиком перегноя, и обогащают почву минеральными веществами. Для почвообразования характерны быстрые темпы разложения органических останков и высокая интенсивность формирования гумуса. В тоже время благодаря большому количеству летних осадков происходит вымывание из почв легко растворимых солей и органических веществ.

На большей части территории сельского поселения распространены следующие типы почв: поймоземы слоистые и остаточные, буро-глеево-отбеленные и буроземы оподзоленные.

1.2.5 Земельные ресурсы

Анализ использования земель проведен по данным, предоставленным администрацией Хвищанского сельского поселения.

Границы  сельского поселения определены в соответствии с законом Приморского края от 29.12.2004 №215-КЗ «О Кировском муниципальном районе».

В результате отображения границ на топографической основе были выявлены несоответствия по площади Хвищанского сельского поселения. Площадь данного поселения составила 12613,4 га, что на 20 % выше, указанной в СТП Кировского района и на 70% выше, указанной администрацией Хвищанского сельского поселения.

В структуре земельного фонда выявлены следующие категории земель (табл. 3):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли запаса;

- земли лесного фонда.

Таблица 3

Баланс земель Хвищанского сельского поселения

| № п/п | Наименование категории земель | По данным администрации на 1.01.2012 г. | По данным администрации МР и СТП Кировского района | По топографической съемке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га |  |  | Удельный вес, % |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения |  |  | 5049,3 | 40,0 |
| 2 | земли населенных пунктов, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | С. Хвищанка |  |  | 190,0 | 1,5 |
| 3 | земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения, в том числе: |  |  | 25,5 | 0,2 |
|  | Карьер | 23,06 |  | 23,1 |  |
|  | Иного специального назначения |  |  | 2,4 |  |
|  | Земли автомобильного транспорта | - |  | - |  |
| 4 | земли лесного фонда |  |  | 6820,0 | 54,1 |
| 6 | земли запаса |  |  | 528,6 | 4,2 |
|  | Итого по сельскому поселению | 8700 | 10 488 | 12613,4 | 100,0 |

Земли населенных пунктов составляют 190,0 га (1,5%).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в процентном отношении составляет всего 0,2% и представлены землями промышленного назначения для разработки угольного разреза – 23,1 га (ООО «Приморская горная компания») и землями специального назначения 2,4 га.

Земли лесного фонда находится в федеральной собственности и входят в состав Дальнереченского лесничества.

На территории Хвищанского СП расположены два участковых лесничества: Ключевское и Кировское сельское. Площадь земель лесного фонда в границах поселения составляет 6820,0 га.

Хвищанское СП Кировского района относится к многолесным территориям. Лесистость составляет 54,1%.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 40 % от всей территории сельского поселения.  В настоящее время площадь фактически используемых земель составляет 19,5%  от общей площади территории Хвищанского СП, т.е. часть земельных ресурсов, пригодные для сельскохозяйственной деятельности, не используются.

Используемые земли сельскохозяйственного назначения:

-  в введение сельского поселения 63 га (0,2%), в том числе: для пастбища – 20 га, пашня – 31га, сенокосов – 12га.

-Аренда  ЗАО «Шмаковское» для сельскохозяйственной деятельности – 2434,3756 га (19,3%).

- 1.2.6 Лесные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне кедрово-широколиственных лесов.

Леса в основном представлены твердолиственными породами среднего класса возраста (41-100 лет), преобладающими породами являются дуб монгольский, береза черная, береза белая, осина, липа.

Одним из важнейших видов побочного пользования здесь большое значение имеет пчеловодство. Наличие в составе лесных насаждений липы – лучшего медоноса, в сочетании с большим разнообразием медоносных луговых трав, имеющих минимум 3 пика цветения, позволяет, при благоприятных климатических условиях, производить большие сборы ценного продукта – меда.

Леса Хвищанского СП Кировского района, согласно Лесохозяйственному регламенту, отнесены к защитным и эксплуатационным лесам.

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выделены вдоль реки Крыловка – шириной 1 км по каждому берегу.

- 1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир

Растительность

Растительность чрезвычайно богата и разнообразна. Главными ее особенностями являются обилие видов растений и контрастность растительного покрова.

На территории сельского поселения произрастают кедрово-широколиственные леса. Собственно широколиственные леса занимают сравнительно небольшую площадь и произрастают в предгорьях. Это дубовые или липовые леса. Наиболее видовое богатство южной тайги сосредоточено в долинных сообществах. Основной хвойной породой является кедр корейский. Его сопровождает амурская липа, желтая береза, зеленокрылый клен. В глухих распадках иногда встречаются одиночные экземпляры тиса остроконечного. Из лиан наибольшее распространение имеет актинидия.

Приречные леса (урема) расположены по берегам на речных наносах различного состава. Состав растительности уремы находится в тесной зависимости от состава и возраста субстрата. На молодых галечниках, содержащих примесь песчано-глинистых наносов, в низовьях рек, растут ивы с вейником, осока. На песчано-галечниковых отложениях прируслового участка первой террасы, по среднему и верхнему течению рек встречаются заросли лопуха — белокопытника и ивы — чозении, к ним примыкают леса из гигантских тополей, достигающих до 40 метров высоты при диаметре ствола 2 метра. Наряду с ними на участок менее увлажненных, в составе долинных лесов участвуют такие породы как ильм и ясень. На участках где отмечается заболачивание, растет ольха. Кустарниковые заросли представляют собой растительные группировки вторичного происхождения. Они встречаются в наиболее обжитых территориях. В их составе распространены заросли лещины и леспедиция. Здесь растут такие деревья, как амурский бархат, ива чозения, кустарниковая и железная березы, бересклет Маака, стелющийся хвойный кустарник микробиота прекрестнопарая, аралия манчжурская, диморфант семилопастный и другие виды.

Чем реже заросли, тем разнообразнее травянистый покров; много вьющихся растений — ломонос манчжурский, диоскорея японская.

Животный мир

Животный мир, как и растительность, очень разнообразен. В нем отмечается оригинальное сочетание северных и южных видов, различающихся по своему географическому происхождению и по возрасту.

Среди млекопитающих первенство принадлежит мелким грызунам. В хвойно-широколиственных лесах обитает большая группа землероек-бурозубок, уссурийский крот, многочисленны мышевидные грызуны. Встречаются и летучие мыши, ведущие ночной образ жизни.

В предгорных лесах часто встречается уссурийский еж, маньчжурский заяц, из хищников — лиса, редко колонок. В отрогах мелкосопочника и в речных долинах довольно часто обитает енотовидная собака, а в широколиственных лесах — барсук.

Достаточно заметна группа древесных грызунов. Среди них преобладают бурундук, реже белка-летяга. В период высоких урожаев кедровых орехов их количество резко возрастает

В распадках Синего хребта иногда можно встретить рысь, белогрудого медведя, но он встречается очень редко. Чаще встречается бурый медведь. Очень редко встречается амурский тигр. Многочисленны копытные — косули, изюбрь, кабарга и кабан. В разнотравье лугов Ханкайско-Уссурийской равнины иногда появляется волк. На берегах водоемов можно встретить выдру. Весьма многочисленна ондатра

Богат мир птиц: синий и сибирский соловей, иволга, поползень, пестрый дятел, синица, в глухих таежных распадках — рябчик. В предгорьях встречаются голубая сорока, ширококрылая мухоловка, таежная овсянка. В хвойно- широколиственных лесах Синегорья обитает кедровка, в речных поймах — синий дрозд.

Весной и осенью мир пернатых обогащается перелетными водоплавающими. Среди них встречаются цапли, утки и другие. На границе луговых степей и широколиственных лесов довольно часто встречаются фазан, скворец, жаворонок.

В фауне насекомых много южных видов. Из чешуекрылых к ним относятся махаон Маака, хвостоносцы, павлиноглазки, перламутровки, бражники, шелкопряды, совки, пяденицы, огневки и другие. Из жуков обычны дровосеки, короеды и листоеды, повреждающие деревья и кустарники. Из жуков интересен гигантский дровосек или реликтовый усач, достигающий в длину до 10 сантиметров, а его личинки до 15 сантиметров. Большую неприятность доставляют человеку клещи, несущие угрозу заражения энцефалитом, комары, мокрец, белоножка.

В реке распространенные такие виды рыб как хариус, ленок, карась, встречается щука.

1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Приморского края на территории Хвищанского СП Кировского района зарегистрировано два памятника регионального значения и один памятник местного значения.

Таблица 4

Объекты культурного наследия регионального и местного значения

| Наименование объекта, местоположение | Датировка Категория охраны | Документ о постановке на учет |
| --- | --- | --- |
| Могила комсомольцев, погибших от рук белогвардейцев, с. Хвищанка | 1932 г. Р | №618 от 26.05.1968 г. |
| Братская безымянная могила двух комсомолок, с. Хвищанка | 1932 г. Р | № 234 от 16.08.1991 г |
| Мемориал погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. |  |  |

В археологическом отношении территорию Хвищанского СП Кировского муниципального района Приморского края можно оценить как малоизученную Исходя из анализа картографического материала, на территории Хвищанского СП Кировского муниципального района было выделен 1 участок, перспективный для поиска археологических памятников - между с. Хвищанка и Большие Ключи, по правому берегу р. Крыловка.

Рекреационные ресурсы

На территории сельского поселения  нет объектов рекреационного назначения.

В окрестностях села Хвищанка есть пещера «Таёжная». Географически пещера находится на территории Дальнереченского района. Однако проехать к ней технически возможно лишь с территории Кировского района через с. Хвищанка.

- Пещера «Таёжная» («Мраморная») расположена в южной части Дальнереченского района, на восточном склоне хребта Синий, на расстоянии 1,5 км. от основного водораздела. В этом месте начинается ответвление одного из отрогов хребта, протянувшееся в юго-восточном направлении. Ближайшее расстояние до Кировского района — 5 км., до Лесозаводского — 1,5 км. Расстояние до села Хвищанка — 29 км. К западу от пещеры в 250 м. находится грунтовая дорога для автомобилей повышенной проходимости. От дороги вправо проложен волок, по которому проходит тропа, ведущая к пещере. Расположена пещера на покатом склоне (около 10) юго-восточного направления, поросшем хвойно-широколиственным лесом.

При определенной организации, её могут посещать группы туристов, как Кировского района, так и отдыхающие Шмаковского курорта, любители спелеотуризма и экстремального туризма. Необходимо организовать экологический маршрут, создать необходимую инфраструктуру. Любоваться можно не только красотами самой пещеры, но и её окрестностями. Со всех сторон пещеру окружают цепи горных хребтов. С них стекают стремительные прозрачные реки, холодные ручьи. А вокруг — вековая, дремучая, но прекрасная Уссурийская тайга.

Для осуществления рекреационной деятельности, на территории Дальнереченского  лесничества выделены зеленые зоны, расположенные на территории   Кировского сельского участкового лесничества. Территория относится к зоне тихого отдыха и предназначена для прогулок и ближнего туризма, сбора ягод и грибов, наблюдения за дикой природой.

- 1.3 Ландшафтный анализ

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. Ландшафтно-стабилизирующий потенциал определяется сохранением элементов природно-экологического каркаса  территории.

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых экологических функций: базовые элементы, ключевые элементы и транзитные элементы.

Базовые элементы природно-экологического каркаса – природные территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия. К базовым элементам на данной территории относятся - защитные леса и водно-болотные угодья.

Ключевые элементы природно-экологического каркаса– наиболее крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно полноценное биологическое разнообразие. К ним относятся запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выделенных вдоль реки Крыловка – шириной 1 км по каждому берегу.

Транзитные элементы – территории, которыми поддерживаются экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса (осуществляется биологический обмен между лесными, луговыми и водными природными комплексами; осуществляется миграция животных, перенос минералов, микрочастиц, фитонцидов). Они представлены водоохранными и прибрежными зонами, крупными ложбинами стока, долинами крупных и малых рек, лесополосами, перелесками.

- 1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования

1.4.1 История заселения

Село Хвищанка, образовано в 1907 г., в начале называлось поселение Николай Львович, названное в честь начальника переселенческого отряда, первого старосты села; затем - Верхняя Шетуха из-за расположения села в верховьях реки Шетухэ (ныне -Крыловка). Ше-ту-хэ -в переводе с китайского - «Мечом секущая река». 
 Его основали выходцы из Киевской и Сумской губернии России. В 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Верхняя Шетуха переименовано в село Хвищанка.

- 1.4.2 Система расселения

Кировский муниципальный район входит в Приханкайскую зону расселения Ханкайского внутрикраевого района Уссурийской внутрикраевой (межрайонной) системы расселения.

На территории Кировского района формируется районная (местная) система расселения. Вид расселения района – сельский. Представляет собой совокупность территориально обособленных групповых форм расселенияю. Территория Хвищанского СП относится к  третьей группе сел– это одиночные территориально разрозненные села, в них проживает 3,5% населения Кировского района.

- 1.4.3 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации Хвищанского сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами администрации Хвищанского сельского поселения.

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

По состоянию на начало 2012 г. численность населения сельского поселения составляет 249 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 8,9 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста 33,7 %, в трудоспособном возрасте находится 57,4 % населения. Ежегодно в среднем умирают 3 – 5 человек, рождаются 2 -3 человека.

Из-за отсутствия на территории поселения промышленных и сельскохозяйственных  предприятий всех форм собственности более половины трудоспособного населения поселения вынуждены заниматься развитием личных подсобных хозяйств, временными работами вахтовым методом в других районах края. Анализ рынка труда показывает, что в поселении существует высокий уровень безработицы. Из  общей численности трудовых ресурсов 123 человека, без учета трудящейся молодежи, 17 человек работает в бюджетной сфере на территории поселения. От 10 до 20 человек работают в ООО «Кировсклес». От 7 до 10 человек в основном мужчины, возраста от 20 до 40 лет работают в районах края по вахтовому методу. Примерно 10 человек живут за счет самозанятости в личном подсобном хозяйстве.

В разрезе населенных пунктов эти данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основные демографические показатели

| Возрастные группы населения | Численность, чел |
| --- | --- |
|  | с. Хвищанка |
| Численность, всего в том числе: | 249 |
| Дошкольники 0-3 лет | 5 |
| Дошкольники 4-6 лет | 6 |
| Школьники 7-15 лет | 11 |
| Трудоспособный возраст до 55 (60) лет: | 143 |
| - школьники 16-17 лет | - |
| - работающих | 115 |
| - занятых в домашнем хозяйстве | 21 |
| - обучающихся с отрывом от производства | - |
| - инвалидов | 2 |
| - безработных | 3 |
| Старше трудоспособного возраста: | 84 |
| - на отдыхе | 76 |
| - работающих | 8 |

Таблица 6

Возрастная структура населения

| Возрастные группы населения | с. Хвищанка |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2012 г. | На расчетный срок |
| Численность (чел.), всего в том числе: | 249 |  |
| %% | 100 |  |
| Дошкольники 0-6 лет | 11 |  |
| %% | 4,4 | 4,8 |
| Школьники 7-15 лет | 11 |  |
| %% | 4,4 | 4,8 |
| Школьники 16-17 лет | - |  |
| %% | - |  |
| Трудоспособный возраст до 55 (60) лет: | 143 |  |
| %% | 57,4 | 56,4 |
| - работающих | 115 | 187 |
| %% | 46,2 |  |
| - занятых в домашнем хозяйстве | 21 |  |
| %% | 8,4 | 8,4 |
| - обучающихся с отрывом от производства | - |  |
| %% | - |  |
| - инвалидов | 2 |  |
| %% | 0,8 | 0,8 |
| - безработных | 3 |  |
| %% | 1,2 |  |
| Старше трудоспособного возраста: | 84 |  |
| %% | 33,7 | 34,0 |
| - на отдыхе | 76 |  |
| %% | 30,5 |  |
| - работающих | 8 |  |
| %% | 3,2 | 3,2 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2001–2010 гг. (табл. 7).

Таблица 7

Динамика основных демографических показателей

| Показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 18 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Выбыло | 13 | 8 | 8 | 14 | 19 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| Родилось | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Умерло | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Населения всего: |  |  |  |  | 291 | 303 | 296 | 264 | 277 | 271 | 263 | 249 |

Общая численность населения рассчитана по формуле естественного прироста и миграции:

Hp=Hф⋅1+П+М100t      (формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

с. Хвищанка

Hp=249∗(1−7,47−8,91100)10

На первую очередь42 человека

Hp=1249∗(1−7,47−8,91100)20

На расчетный срок 7 человек

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить резкое уменьшение численности населения, и если не предпринимать никаких мер, село находится на грани вымирания.

Сокращение численности населения в селе наблюдается не только из-за снижения рождаемости и увеличения смертности населения, но и из-за ежегодной миграционной убыли. Наблюдается сокращение численности населения  трудоспособного возраста.

Уточняем численность населения другим методом. Для того чтобы определить численность населения в перспективе использован метод демографического прогноза.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

H1=А⋅100Т−а−в−П+м−Б	(формула 2);

где H1 – численность населения на расчетный срок;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

м – численность работающих пенсионеров, %;

Б – численность обслуживающей группы населения, %.

С. Хвищанка

где H1 – численность населения на расчетный срок;

187 чел – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

56,4 – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

8,4 – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

0 – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

0,8 – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

3,2 – численность работающих пенсионеров, %;

10,0 – численность обслуживающей группы населения, %.

H =                   187 х 100                  =463

56,4-8,4-0,8+3,2 -0-10,0

Таким образом, расчет ожидаемой численности населения по демографическому прогнозу с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения возрастет в среднем на 86%.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице 8.

Таблица 8

Расчетная численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| с. Хвищанка | 249 |  |  |
| Расчетная численность населения по методу естественного прироста и миграции |  | 42 | 7 |
| Расчетная численность населения методом демографического прогноза |  |  | 463 |
| Принято генеральным планом |  | 350 | 450 |

Генеральным планом принята численность населения, рассчитанная демографическому прогнозу с учетом резервов территории.

- 1.4.4 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2012 г. составляет 5526.4 кв.м. При численности в 249 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 22,2 кв. м на 1 человека, что выше нормативного значения на 4,2 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа: одно и двух квартирными. Количество домохозяйств – 120, коэффициент семейности – 2,08.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика существующего жилищного фонда  с. Хвищанка

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь жилищного фонда | Кол-во домов | Площадь ветхого жилья, кв м | Площадь жилья на стадии строительства, кв м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хвищанка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное жилье | 4698,3 | 100 | 475,6 | 0 | 50 |
| 2 | Многоквартирный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1 | одноэтажные | 828,1 | 10 | 342,5 | 0 | 50 |
| 2.1.1. | 2-ух квартирные | 828,1 | 10 | 342,5 | 0 | 50 |
|  | ИТОГО | 5526,4 | 110 | 818,1 | 0 | 50 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Жилищный фонд характеризуется сравнительно низким уровнем благоустройства: инженерные коммуникации отсутствуют.

Износ жилищного фонда 76%.

Большая часть жилищного фонда возведена с 1946 по 1995 годы  –95,6%от общего жилищного фонда на 01.01.2010.  После 1995 года было введено 2,7%, что говорит о крайне низких темпах обеспечения населения жильем.

- 1.4.5 Социальная сфера

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в селе соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

Социальный комплекс села Хвищанка представлен следующими объектами: малокомплектная неполная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, библиотека.

Учреждения образования

Учреждения дошкольного образования отсутствуют. Имеется малокомплектная неполная общеобразовательная школа.

Таблица10

Характеристика образовательного учреждения

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Местоположение (адрес объекта) | Количество учащихся (чел.) | Количество мест (чел.) | Количество преподавателей и обслуживающего персонала (чел.) | Год построй-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | МОКУ ООШ им. В.М. Чегодаева с. Хвищанка | с. Хвищанка, ул. Петровская, 23а | 11 | 60 | 8 | ??? |

В школе наблюдается резкое превышение количества мест над численностью обучающегося в них контингента школьников, по причине сокращения числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости. Проектная вместимость  общеобразовательного учреждения – 60 человек. Фактическая численность учеников общеобразовательных учреждений – 11 человек, т.е. наполняемость школ – 18%.

Основными проблемами образовательных учреждений является большой износ зданий, слабая материально-техническая база.

Объекты здравоохранения

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей осуществляет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП. Помещение нуждаются в капитальном ремонте.

Таблица11

Характеристика учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта здравоохранения | Местоположение (адрес объекта) | Площадь земельного участка/объекта | ТЭП: количество мест , общ. площадь (м²) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | с. Хвищанка, ул. Петровская, 23 | 0,02га/40,0м2 | 10/33м2 | Департамент здравоохранения администрации Приморского края |

Учреждения культуры и спорта

Имеются две спортивные площадки при школе.

Объекты культурно-досугового назначения

Здание поселенческого клуба представляет собой одноэтажное здание с общей площадью более 105,6м2  и располагает помещениями для организации досуга, культурной и спортивной работы на селе. В клубе  имеется печное  отопление.

Здание построено в конце сороковых годов (1948) прошлого столетия. Сделана новая пристройка для проведения в тёплый период года теннисных и бильярдных игр.

Таблица 12

Объекты культурно-досугового назначения

| № п/п | Наименование культурно-досугового объекта | Местоположение (адрес объекта) | Площадь земельного участка, кв.м объекта | ТЭП: количество мест , общ. площадь (м²) | Тип объекта: (открытого или закрытого) | Принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | клуб | с. Хвищанка, ул. Петровская, 27 | 105,6/ 0,25га | 50/91,2м2 | закрытое | муниципальная |  |
| 2 | библиотека | с. Хвищанка, ул. Петровская, 22 |  | 15/30.0м2 | закрытое | муниципальная | Находится в здании администрации |

Объекты торгового и бытового обслуживания

Наиболее массовыми из видов обслуживания населения являются – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений.

В поселении осуществляют розничную торговлю продуктов питания 2 стационарных торговых точки индивидуальных предпринимателей. Хозяйственные товары, одежда, обувь и прочее приобретаются жителями поселения в основном на рынке и торговых точках  райцентра.

Таблица 13

Список торговых предприятий

| № п/п | Наименование объектов | Наименование предпринимателя (хозяина) | Местоположение (адрес объекта) | Сфера деятельности (продуктовый, не продуктовый, смешанный) | Кол-во работников | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин | ИП Воробьёва В.Г. | с. Хвищанка, ул. Петровская, 25 | смешанный | 1 | 128 |
| 2 | торговый киоск | ИП Кель Н.В. | с. Хвищанка, ул. Петровская, 13 | смешанный | 1 | 70 |

Выводы

Жилая застройка населённых пунктов сельского поселения характеризуется низкой степенью благоустройства жилищного фонда.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального  жилья, но оно замедляется из-за неспособности большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Большинство объектов социальной инфраструктуры имеют большую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте, укреплении материально-технической базы.

Обеспеченность школьными учреждениями и плановая их вместимость в целом достаточна и в настоящее время и на перспективу.

- 1.4.6 Производственная сфера

Производственная сфера на территории поселения представлена сельскохозяйственной (ЗАО «Шмаковское»), лесозаготовительной ООО «Кировсклес» и лесовосстановительной (Большеключевское лесничество Дальнереченского филиала КГУ « Примлес») деятельностью.

Таблица 14

Список предприятий и организаций Хвищанского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Местоположение (адрес объекта) | Сфера деятельности | Мощность предприятия (кол-во выпускаемой продукции) | Кол-во работников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кировсклес» | с. Хвищанка, ул. Колхозная, 4 | лесозаготовка |  | 20 | на территории поселения находится участок предприятия |
| 2 | Большеключевское лесничество Дальнереченского филиала КГУ « Примлес» | с. Хвищанка, пер. Сельский, 2 | восстановление и охрана лесов |  | 2 |  |
| 3 | ЗАО «Шмаковское» | Кировский район, с. Шмаковка, ул. Гагарина, д. 17 | сельхозпроизводство |  |  | аренда с/х земель |
|  | ООО «Приморская горная компания» |  |  |  |  | аренда земли промышленного назначения для разработки угольного разреза |

- 1.4.7 Сельское хозяйство

Природно-климатические условия Хвищанского СП благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур. Молочное и мясное животноводство не развито из-за отсутствия производственных мощностей по данному направлению. Крупный рогатый скот и домашняя птица  имеется только в частных подворьях, подсобных хозяйствах. Из-за  отсутствия сбыта мясной продукции на личных подворьях сокращается численность свиней, овец и коз.

Сельскохозяйственной деятельностью на территории Хвищанского СП занимаются: ЗАО «Шмаковское». ЗАО «Шмаковское» начиная с даты заключения договора аренды на земли сельхозназначения  (договор аренды

земельных участков от 02 марта 2009 года № 10/09 сроком на 49 лет) никакой деятельности по своему направлению не ведёт.

На территории поселения всего 6 семей, занимаются производством сельскохозяйственной продукцией и ее сбытом. Они занимаются в основном выращиванием картофеля на выделенных земельных долях своими силами и постоянных рабочих мест не создают. Их доля в сельскохозяйственном производстве поселения крайне низка.

Выводы.

В Хвищанском сельском поселении имеются достаточно благоприятные агроклиматические условия для успешного ведения сельскохозяйственного производства.

Длительная кризисная ситуация в экономике страны в 1990-е годы неизбежно отразилась на состоянии сельскохозяйственной отрасли рассматриваемого сельского поселения. Произошедшее масштабное сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1990-е годы, сохраняется и в течение 2000-х годов.

### 1.4.8 Перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства и рекреации

Определяющим потенциалом развития поселения являются пойменные земельные ресурсы и использование природного ландшафта для развития птицеводства, свиноводства  и частично как зона отдыха. На протяжении 10км по территории сельского поселения протекает р. Крыловка с живописными берегами и многочисленными пейзажами, где возможно развитие туристко-рекреационной деятельности.

- 1.5 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

В настоящее время связь с селом. Хвищанка осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения, которая не входят в территориальную сеть автомобильных дорог общего пользования Хвищанка-Большие Ключи.   Протяженность грунтовой дороги составляет в границах сельского поселения 12,2 км. Движение по этой дороге крайне затруднено в осенне-весенний период. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к отдаленным населенным пунктам, таким как с. Хвищанка, обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3 - 4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием.

Из-за плохого качества автомобильных дорог село Хвищанка попадает в ограниченно благоприятную зону транспортной доступности от центра района.

В СТП Кировского района на перспективу запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги Межгорье – Большие Ключи с подъездом к с. Хвищанка.

Автомобильное сообщение

Населенный пункт сельского поселения связывается с райцентром  другими селами Кировского района  по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Межгорье – Большие Ключи и по автомобильной дороге межмуниципального значения Большие Ключи-Хвищанка.

В настоящее время нет ежедневного автобусного сообщения с районным центром по причине нерентабельности перевозок.

Таблица 15

Автобусные маршруты пригородные

| Наименование маршрута | Коли-чество авто-бусов | Дни работы | Коли-чество рейсов в день | Протяжен-ность маршрута в одну сторон, км | Средние затраты времени на поездку в одну сторону | Средний объем перевозок в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кировский – Хвищанка | 1 | пн, пт | 2 | 64 | 2 часа 10 мин | 34 |

Улично-дорожная сеть

Таблица 16

Характеристика дорожно-транспортной сети

| № п/п | Наименование объекта дорожно-транспортной сети. | Ширина основной улицы, проезда в красных линиях (м). | Протяженность основных улиц, проездов (км). | Тип покрытия, наличие тротуара | Наличие сети ливневой канализации | % износа дорожных конструкций | Примечание год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Петровская | 6 | 3200 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 2 | Колхозная | 6 | 1350 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 3 | Молодежная | 5 | 1450 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 4 | переулок Заречный | 5 | 450 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 5 | Сельский | 5 | 650 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 6 | Таежный | 8 | 900 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 7 | Лесной | 4 | 400 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 8 | Новый | 5 | 200 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 9 | расстояние до кладбища | 8 | 1700 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 10 | до свалки | 6 | 2150 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
| 11 | до пожарного водоема | 4 | 200 | грунтово-гравийный/ нет | нет | 70 | 1956 |
|  | ИТОГО |  | 12 450 |  |  |  |  |

Выводы

1.Село Хвищанка расположено в ограниченно благоприятной зоне обеспеченности транспортными коммуникациями регионального значения.

- 1.6 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Исходные данные

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Хвищанского сельского поселения Кировского района Приморского края в границах с.Хвищанка произведен на основании:

- топосъемки местности в границах с.Хвищанка в масштабе 1:2000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики объектов производственной, социальной сферы и жилищного фонда с.Хвищанка;

- схемы электроснабжения населенных пунктов Хвищанского СП;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

Природные  условия

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Хвищанского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда – 20 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- скорость ветра – 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 20 до 40.

Рельеф местности в районе Хвищанского сельского поселения представляет собой равнину с заболоченными участками.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100 Ом*м, глина (ρср.=50 Ом*м) и супесь (ρср.=300 Ом*м).

Сейсмичность территории - 6 баллов.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии Хвищанского сельского поселения (с.Хвищанка) относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории имеют резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения. Приборами учета оснащены практически все потребители с.Хвищанка.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Таблица 17

Характеристика основных объектов электроснабжения

Хвищанского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во (проект/факт) | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Хвищанка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МОКУ "ООШ им. В.М. Чегодаева" | 1 учащийся | 60/11 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 33 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | II | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 57 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Библиотека | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Администрация Хвищанского СП | м2 общей площади | 127,1 | кВт/м2 общей площади | 0,054 | III | 0,87 |
| АТС | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Отделение связи | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (2 шт.) | всего м2 торговой площади | 198 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | III | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО "Шмаковское" | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Большеключевское лесничество Дальнереченского филиала КГУ « Примлес» | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| ООО "Кировсклес" | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2 квартирные | домов/ квартир | 110/120 | кВт/квартиру | 6,0 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по Хвищанскому сельскому поселению приходится на жилой сектор.

Система электроснабжения.

Система электроснабжения Хвищанского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети», СП «Западные электрические сети», Кировский РЭС.

Источником электроснабжения с.Хвищанка является ПС-35/10кВ "Крыловка", расположенная в с.Крыловка Кировского р-на.

Таблица 18

Характеристика подстанции 35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА (на 01.07.2013г.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансфор-маторов, МВА |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т |  |  |
| 1 | ПС 35/10кВ "Крыловка" | 35/10 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,231 | хорошее |

Существующий резерв мощности подстанции позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории Хвищанского сельского поселения проходят воздушные линии электропередач 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Крыловка" до потребителей с.Хвищанка осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений. Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

Таблица 19

Характеристика распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ

Хвищанского сельского поселения

|  | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Протяженность по трассе, км | Количество опор | Марка и сечение проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ (ПС-35/10кВ "Крыловка" - с.Хвищанка) | 10 | 36,0 | 540 | АС-50/8; АС-35/6,2 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ с.Хвищанка | 0,38/0,22 | 8,75 | нет данных | АС-35/6,2 |

На территории Хвищанского сельского поселения расположены 3 КТП-10/0,4кВ. Загруженность трансформаторов КТП составляет 70-80%. Состояние трансформаторных подстанций хорошее.

Таблица 20

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ

Хвищанского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер, тип ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Процент физического износа, % | Потребители электроэнергии | Протяженность ВЛ-0,4кВ от фидеров РУ-0,4кВ КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хвищанка |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-6198 | 1х63 | 0 | Школа, ФАП, магазин, клуб | 4,2 |
| 2 | КТП-6197 | 1х160 | 50 | Быт | 2,6 |
| 3 | КТП-6199 | 1х100 | 50 | МТМ | 1,95 |
| Итого: 323 кВА |  |  |  |  |  |

Заключение.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Хвищанского сельского поселения в границах с.Хвищанка установлено:

- Существующая система электроснабжения Хвищанского сельского поселения централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории не соблюдены. Распределительные сети имеют небольшую протяженность и разветвленность.

- Резерв мощности подстанции ПС-35/10кВ "Крыловка" позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции хорошее.

- Комплектные трансформаторные подстанции с.Хвищанка достаточно загружены. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций находится в хорошем состоянии. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ нуждается в реконструкции и модернизации.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей с.Хвищанка, относящихся ко II категории по надежности электроснабжения.

- При проектировании и строительстве новых сетей 10-0,4кВ и установке трансформаторных подстанций необходимо учитывать сложные климатические условия региона, заболоченность местности, сейсмичность территории 6 баллов.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ Хвищанского сельского поселения проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10 кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ для сокращения протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10 кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

Теплоснабжение

Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются уголь и дрова.

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение отсутствует.

Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников – колодцев.

В каждом дворе есть индивидуальная   колонка. Также на территории поселения расположено 9 технических колодцев.

Водоотведение

В настоящее время канализация в селе выгребная.

Сбор стоков осуществляется от усадебной застройки в местные выгреба (объем 3-5 куб. м).

На расчетный срок в СТП Кировского района предусматривается проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа в с.Хвищанка производительностью 10-50 м3/сутки,  прокладки канализационных сетей. В частных подворьях необходимо организовать септики с выпусками в поселковые канализационные сети. Сброс очищенных сточных вод в притоки р. Уссури рекомендуется после обеззараживания на установках УФО. На крупных животноводческих фермах необходимо устройство локальных очистных сооружений биохимической очистки производительностью от 5м3/сутки до 30м3/сутки. В селе необходимо организовать в каждом подворье водонепроницаемые выгребы с вывозом жидких отходов в места согласованные с ФГУЗ.

Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение села осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь

Фиксированная связь

На территории муниципального сельского поселения оказывают услуги связи

- местной связи: ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Новая телефонная компания» («НТК»)

Таблица 21

Состав и номерная емкость оператора ОАО «Дальсвязь» Хвищанского СП Кировского муниципального района

| Город, населенный пункт | Расположение АТС | Вид АТС | Тип оборудования | Монтированная емкость, №№ | Использованная емкость, №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хвищанка | К-50/200 | 50 | 47 | 43 | 4 (1 такс.) |

Подвижная радиотелефонная связь

На территории сельского поселения оказывают услуги связи:

- ОАО "НТК" в стандарте GSM-900/1800

- ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800, UMTS

- ЗАО "АКОС" в стандарте GSM-900/1800

- ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS

- ОАО «Вымпел Коммуникации» в стандарте UMTS.

Телевизионное и радиовещание

В конце 2011 года на территории муниципального района запущено в тестовом режиме вещание цифрового телевидения (DVB-T) Первого мультиплекса. В состав пакета программ включены 8 телевизионных программ и три радиопрограммы.

Таблица 22

Технические данные и зоны покрытия

| Пункт установки | № ТВК | Центральная частота, МГц | Зона охвата |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Крыловка | 49 | 698 | с. Крыловка, с. Большие Ключи, с. Владимировка, с. Хвищанка, с. Межгорье, с. Степановка |

Почтовая связь

Основным оператором на территории Хвищанского сельского поселения Кировского муниципального района является ФГУП «Почта России».

Выводы.

Существующие емкости АТС в большей части  исчерпаны. Теле- и радиовещанием охвачено 100% населения. Существующее количество ОПС обеспечивает население сельского поселения услугами почтовой связи.

- 1.7 Экологическое состояние территории

Воздушный бассейн

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются отопительные котельные и печи, работающие в основном на твердом топливе и расположенные в жилых застройках.

Загрязнителями воздуха являются оксид углерода, оксид азота, пензаперен, пыль неорганическая SLO 20-70%.

Почвы

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории сельского поселения.

Поверхностные и подземные воды

Остро стоят проблемы:

- отсутствие очистных сооружений на объектах водоснабжения; - аварийные сбросы сточных вод в поверхностные водоисточники;

- отсутствие водоподготовки и обеззараживания подаваемой населению питьевой воды (84.6% от всех источников);

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения, водопроводных сетей (износ 75-100%);

- слабая материальная база эксплуатирующих организаций, недостаточность финансирования.

- 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Хвищанского сельского поселения возможно возникновение следующих рисков:

Риски, связанные с лесными пожарами

По лесопожарному районированию Дальнего Востока (ДальНИИЛХ, 1982 г.) территория лесничества относится к Уссурийской лесопожарной области, который характеризуется высокой степенью горимости. Значительное участие в составе хвойных лесов, наличие захламленных вырубок и густой травяной покров, в засушливые периоды представляют высокую пожарную опасность. Наличие постоянных источников огня (населенные пункты, охотники, сборщики дикоросов) обуславливают частое возникновение лесных пожаров.

Пожароопасный период продолжается с 1 июня по 30 сентября. Средний класс пожарной опасности по лесничествам:

- Ключевское – 3,6;

- Кировское сельское – 3,8.

Часто повторяющиеся или интенсивные лесные пожары оказывают негативное воздействие на флористическое богатство лесных участков. Леса вдоль периферии зоны сельскохозяйственного освоения несут на себе явные следы многочисленных низовых палов. Широко распространены низовые палы, по большей части связанные с человеческой деятельностью. Они приводят к гибели подроста (особенно страдают хвойные, в частности, пихта цельнолистная), обеднению почвы и упрощению структуры сообщества.

Поражающие факторы:

- теплофизический, проявляется возникновением пламени, нагревом тепловым потоком, тепловым ударом, помутнением воздуха, опасными дымами;

- химический, проявляется загрязнением атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.

Противопожарные мероприятия заключаются в наземном и авиапатрулировании, строительстве минерализованных полос и противопожарных разрывов, барьеров, дорог, устройстве мест отдыха и курения, стоянок автотранспорта и др. Также одним из средств борьбы с лесными пожарами является создание служб мониторинга пожарной обстановки лесов и тушения лесных пожаров, проведение противопожарной пропаганды, экологическое воспитание и образование.

Общие объемы противопожарных мероприятий на рассматриваемой территории

составляют:

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт существующих дорог;

- строительство мостов и труб-переездов;

- ремонт мостов;

- строительство пожарных вышек;

- устройство мест отдыха и курения;

- установка агитплакатов и аншлагов.

Риски сейсмичности

Согласно СП 14.13330.201.10 «Строительство в сейсмических районах» карты ОСП-97, сейсмичность территории Кировского района, соответственно и Хвищанского СП, составляет 6 баллов (карта А), 6 баллов (карта В), 7 баллов (карта С).

К геофизическим опасным явлениям на территории сельского поселения относятся землетрясения.

Поражающими факторами землетрясений являются:

- сейсмический, проявляется сейсмическим ударом, деформацией горных пород, взрывной волной, гравитационным смещением горных пород, деформацией речных русел;

- физический, проявляется повышением активности электромагнитного поля.

Частота возникновения землетрясений с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности согласно карте ОСР-97:

А (10%) – интенсивность в баллах – 6;

В (5%) – интенсивность в баллах – 7;

С (1%) в течение 50 лет – интенсивность в баллах – 7.

Согласно «Методике оценке последствий землетрясений» МЧС России 1994 г землетрясение 7 баллов может вызвать средние разрушения зданий, которые характеризуются разрушением меньшей части и частичной деформацией несущих конструкций, частичным сохранением ограждающих конструкций. При этом здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Риски, связанные с опасными природными явлениями

Из опасных геологических процессов  на территории Хвищанского сельского поселения развиты  заболачивание, речная эрозия, подтопление, криогенное  пучение покровных  глинистых грунтов.

Из экзогенно-геологических процессов наибольшую опасность представляют наводнения той или иной силы. При этом активизируется речная

эрозия, затапливается пойма, с которой нередко смывается плодородный слой, и аккумулируются речные отложения.

Под затопление попадают улицы: Колхозная, Петровская, Молодежная, пер. Таежный, пер. Лесной.

Подтопление.

Поражающие факторы:

- гидростатический, проявляется повышением уровня грунтовых вод;

- гидродинамический, проявляется гидродинамическим давлением потока грунтовых вод;

- гидрохимический, проявляется загрязнением (засолением) почв и грунтов, коррозией подземных металлических конструкций.

Грунтовые воды в виде «верховодки» встречаются вдоль долин рек Крыловка, Хвищанка.

Максимальный уровень образования «верховодки» приурочен к весенне-летнему периоду. Верховодка сезонно действующая, в сухое время года и зимой она исчезает.

При строительстве в этих районах необходимо регулирование поверхностного стока и защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия грунтовых вод.

Русловая эрозия.

Поражающие факторы – гидродинамический,проявляется гидродинамическим давлением потока воды и деформацией речного русла.

Русловая эрозия происходит под действием водотоков в основном в местах поворотов их динамических осей. Русловой эрозии подвергаются главным образом западные берега водотоков. С процессом эрозии связано разрушение берегов с образованием обвалов и осыпей. Для борьбы с русловой эрозией необходимо производить укрепление берегов или создавать струенаправляющие сооружения.

Территория сельского поселения подвержена и таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Сильный ветер.

Поражающий фактор - аэродинамический, проявляется ветровым потоком, ветровой нагрузкой, аэродинамическим давлением, вибрацией.

В соответствии с данными «Методики оценки последствий ураганов» МЧС России 1994г. частота возникновения ураганного ветра с различной скоростью для Приморского края при вероятности возникновения один раз в год представлена в таблице 23.

Таблица 23

Частота возникновения ураганного ветра

| Вероятность возникновения урагана при частоте 1/год | 0,2 | 0,05 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра | 37 м/сек | 44 м/сек | 50 м/сек |

Согласно «Методике оценки последствий ураганов» МЧС России ураганный ветер со скоростью 50 м/с может вызвать сильные разрушения зданий, которые характеризуются значительными деформациями несущих конструкций, образованием сквозных трещин и проломов в стенах, обрушением частей стен и перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей. Сильные разрушения зданий могут привести к 60% общих потерь населения в этих зданиях, в том числе: 15% – безвозвратных потерь и 45% санитарных потерь.

Гололед.

Поражающие факторы: гравитационный, проявляется гололедной нагрузкой; динамический, проявляется вибрацией.

При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать величину гололедной нагрузки, возникающей от образования гололеда на конструкциях зданий и сооружений.

Туман.

Поражающие факторы - теплофизический, проявляется снижением видимости.

Образование туманов возможно над всей территорией района. Наибольшая частота и интенсивность туманов приходится на прибрежные территории района.

Заморозок.

Поражающие факторы - тепловой, проявляется охлаждением почвы, воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха– -44 С. Для снижения факторов воздействия отрицательных температур необходимо проектировать здания и сооружения:

- с коэффициентом теплопередачи ограждающих конструкций, обеспечивающим максимально возможный низкий уровень теплообмена с окружающей средой;

- оснащения зданий и сооружений с постоянным присутствием людей системами отопления, обеспечивающими комфортный температурный режим внутри зданий и сооружений.

Гроза.

Поражающие факторы- электрофизический, проявляется электрическими разрядами.

Для обеспечения безопасности людей, сельскохозяйственных животных и птиц в зданиях сельхозпредприятий, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а так же защиты от вторичных проявлений молнии – здания и сооружения оборудуются системами молниезащиты.

Продолжительны ливень, сильный снегопад.

Поражающие факторы - гидродинамический, при продолжительном ливне проявляется:

потоком (течением) воды, затоплением территории; при сильном снегопаде – снеговой нагрузкой, снежными заносами.

Анализ показывает, что на Приморский край в среднем выходит от 1 до 5 тайфунов в год. Причем в 78% случаев они вызывают сильные дожди, а в зимнее время – снегопады. Наибольшая повторяемость особо опасных дождей

приходится на август – сентябрь. При тайфунах выпадает до 100 мм осадков в сутки, максимально – до 400 мм.

Вероятность возникновения опасного сильного дождя (в течение года) – 0,7; вероятность возникновения особо опасного снегопада – 0,3.

Для уменьшения воздействия потоков воды, образующихся при сильных дождях и предотвращения затопления территории при строительстве необходимо предусматривать мероприятия по организации водостоков и водоотведению.

В качестве борьбы с возможно опасными снеговыми нагрузками следует проектировать несущие конструкции зданий и сооружений с учетом снеговых нагрузок данного района. При проектировании принимать конфигурацию зданий и сооружений и форму кровель зданий максимально исключающих образование снеговых «мешков». В процессе эксплуатации зданий и сооружений следить за уровнем снегового покрова на кровлях зданий и не допускать превышение снеговой нагрузки выше проектной.

Риски возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

На санитарно-эпидемиологическую ситуацию оказывают влияния несанкционированные свалки, которые не отвечают требованиям природоохранного законодательства и оказывают вредное воздействие на окружающую среду, и отсутствие межпоселкового полигона для переработки твердых бытовых отходов.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

На территории сельского поселения возможно возникновение очагов сибирской язвы, туляремии, клещевого энцифалита, геморрагической лихорадки, ящура.

Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка на территории СП удовлетворительная.

В связи с повсеместной реализацией импортной животноводческой продукции и миграцией диких животных и птиц в частном секторе могут возникнуть инфекционные заболевания животных.

Риски техногенного характера

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с категорией опасности от II доIV(склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции).

- территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности

- территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих

источников и объектов преобразования энергии;

- территории размещения объектов транспортной инфраструктуры -  практически   всех видов транспорта.

Для предупреждения и снижения последствий возникновения пожаров на взрывопожарных объектах заблаговременно планируется организационные инженерно-технические мероприятия согласно требованиям пожарного и Гостехнадзора.

- 1.9 Комплексная оценка развития территории в соответствии со Схемой территориального планирования Кировского района Приморского края

Согласно СТП Кировского района дана оценка развития территории Хвищанского СП для градостроительной деятельности и для целей сельского хозяйства.

Оценка территории для градостроительной деятельности

Территория села Хвищанка расположена в зоне относительно благоприятной для градостроительной деятельности, с частичным присутствием неблагоприятных факторов, в виде затопления и участков низкой несущей способности грунта.

Каждому новому строительству на территории села должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания.

Оценка территории для целей сельского хозяйства

По оценке агроклиматических условий, почв и их плодородия, физико-геологических процессов были выделены территории благоприятные для ведения сельского хозяйства, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Неблагоприятные территории заняты лесами, особо охраняемыми территориями, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что сельскохозяйственные угодья на территории Хвищанского сельского поселения Кировского муниципального района пригодны для развития земледелия и животноводства.

К неблагоприятным относятся территории подверженные опасным геологическим процессам, затапливаемые паводками, а также территории в зонах с особыми условиями использования, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

- 2. Обоснование предложений по территориальному планированию

- 2.1. Существующая планировочная организация территории

В Хвищанском сельском поселении находится один населенный пункт - село Хвищанка. Село Хвищанка находится в центральной части сельского поселения и является административным центром поселения. Расстояние до районного центра составляет 62 км.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения.

Село Хвищанка расположено вдоль реки Крыловка на протяжении 3 километров. Река крыловка протекает южнее села, к северу от села протекает река Хвищанка. Своеобразный облик селу придают живописные местности, наличие рек, богатое естественное озеленение. Территория населенного пункта сформировались согласно существующим инженерно-геологическим и природным условиям на пригодных для застройки территориях. Наличие заболоченных участков, лесного массива повлияли на структуру и сложившуюся сетку улиц территории села. Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой транспортных связей. Основной планировочной осью является главная улица - Петровская.

Общественный центр находится в центральной части села, вдоль улицы Петровская. Здесь расположены здания администрации, фельдшерско-акушерского пункта, школы, магазина, сельского клуба. Спортивные учреждения в селе отсутствуют.

Естественная растительность сосредоточена, в основном, в западной части села. Благоустроенные озелененные территории общего пользования в селе отсутствуют.

Жилая застройка занимает значительную часть населенного пункта и составляет 76 га. Существующая застройка села представлена в основном домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 4000 м². Кроме того, по улицам Молодежная и Петровская; переулкам Новый и Лесной имеются 2-ух квартирные дома.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались:

- по ул. Колхозная. Здесь находится участок предприятия ООО «Кировсклес» (объекты складского назначения);

- на территории между переулками Сельский и Таежный. Здесь ранее находились пекарня и пилорама. На сегодняшний день производственные объекты не функционируют.

Размещение участка ООО «Кировсклес» в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий по ул. Колхозная находится в санитарно-защитной зоне предприятия.

Порядка 50 % территории населенного пункта занимают свободные от застройки, неосвоенные участки.

Сельскохозяйственные предприятия в поселении отсутствуют.

Существующие свалка твердых бытовых отходов и скотомогильник находятся в северном направлении на расстоянии 2,5 км от границы жилой застройки, что соответствует санитарным требованиям.

Существующее кладбище находится на расстоянии 1 км к югу от села.

Расположение кладбища отвечает санитарным нормам.

Улицы и проезды села имеют грунтово-гравийное покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам. Освещение улиц на территории села отсутствует.

Проектом графически определены площади земель в границе населенного пункта. Площадь земель в границах села составила 190 га.

В таблице 24 приведен баланс земель населенного пункта с. Хвищанка.

Таблица 24

Баланс земель с. Хвищанка

| Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 190 | 0,74 |
| - жилая застройка | 76 | 0,74 |
| - общественно - деловая застройка | 1,9 | - |
| - производственная застройка | 1 | - |
| - инженерная и транспортная инфраструктура | 11 | - |
| - территория сельскохозяйственного использования | 100,1 | - |

- 2.2. Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта

Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

- санитарно-защитная зона 50 метров от предприятия ООО «Кировсклес», в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды в соответствии с п. 3.8. СНиП 2.07.01-89*;

- водоохранные зоны рек Крыловка и Хвищанка. Ширина водоохраной зоны рек, находящихся на территории поселения составляет 200 м (р. Крыловка) и 100 м (р. Хвищанка) в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- прибрежные защитные полосы водных объектов составляют 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду  с установленными ограничениями  к хозяйственной и иной деятельности  в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- береговые полосы водных объектов составляют 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации:

- полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования;

- каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- заболоченные и подтопляемые территории;

- земли лесного фонда ограничивают развитие населенного пункта в северном и южном направлениях.

- 2.3 Комплексная оценка территории населенного пункта

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки:

- производственная площадка ООО «Кировсклес», расположенная по ул. Колхозная, не отвечает санитарным нормам: часть жилой застройки находится в границах санитарно-защитной зоны производственного объекта;

- не установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

- отсутствует благоустроенная  рекреационная зона;

- радиус пешеходной доступности общеобразовательной школы не соответствует нормативным показателям;

- количество и вместимость учреждений и предприятий обслуживания не соответствует социальным нормативам обеспеченности таблицы 11 п.  5.3.8. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае;

- недостаточно объектов транспортного обслуживания;

- слабо развита транспортная инфраструктура: улицы и проезды не имеют освещения и капитального покрытия;

- отсутствуют производственные объекты (за исключением ООО «Кировсклес».

Вместе с тем с. Хвищанка обладает рядом достоинств:

- наличие территориальных резервов для развития: значительные по площади территории в существующих границах села не освоены;

- живописный природный ландшафт;

- сравнительно компактное размещение селитебных территорий.

- 2.4 Цели и задачи по территориальному планированию

Планировочная организация территорий населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

-  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории населенного пункта:

- установление функционального зонирования территорий населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных жилых домов усадебного типа, развитие территорий нового жилищного строительства на свободных от застройки территориях села;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами социальной инфраструктуры;

- развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения, на неосвоенных территориях села и поселения;

- совершенствование  улично-дорожной сети  с учетом перспективных направлений развития территорий;

- инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

- 2.5. Функциональное зонирование территории населенного пункта

Генеральным планом  определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона защитных лесов.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на карте современного использования и комплексной оценке территории.

- 2.5.1. Жилая зона

Жилая зона включает зоны застройки жилыми домами усадебного типа.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В

состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- 2.5.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

- 2.5.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения

Зона производственного и коммунально-складского назначения включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур,  а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.5.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

- 2.5.5. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена  для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения  включаются  территории, занятые  скверами, парками,  прудами, озерами,  пляжами, а также  территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- 2.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.5.7. Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищем, полигоном твердых бытовых отходов, скотомогильником.

- 2.5.8. Зона защитных лесов

Зона защитных лесов включает территории занятые землями лесного фонда и выполняющие защитную функцию.

- 2.6. Планировочная организация территории

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период. Направления развития населенного пункта определены с учетом рельефа, инженерно-геологических и ландшафтных условий.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, объектов социально-бытового, производственного, рекреационного назначения увеличение площади земель с. Хвищанка не требуется. Развитие села предполагается за счет освоения значительных по площади свободных от застройки территорий в пределах существующей границы села. Развитие предусмотрено в различных направлениях на неиспользуемых пригодных для застройки территориях за счет нового жилищного строительства и в северном направлении за счёт освоения территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

Проектными решениями предусмотрено незначительное расширение территории села, обусловленное необходимостью включения в границы населенного пункта существующего жилого участка, находящегося на расстоянии 600 м к западу от села.

Предусмотрена корректировка существующей границы населенного пункта и перевод 0,7 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

На расчетный срок границы села Хвищанка изменится; границы муниципального образования Хвищанское сельское поселение останутся без изменений.

Изменения функциональных зон на расчетный срок в границах с. Хвищанка приведены в таблице 25.

Таблица 25

Баланс земель населенного пункта с. Хвищанка на расчетный срок

| Наименование | Сохраняемая площадь в границах населенного пункта, га | Планируемая площадь в границах населенного пункта, га | Площадь в границах населенного пункта на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенного пункта |  |  | 192,7 |
| - жилая застройка | 76,6 | 26,3 | 102,9 |
| - общественно - деловая застройка | 1,9 | 3,7 | 5,6 |
| - производственная застройка | 0,7 | 1,3 | 2 |
| - инженерная и транспортная инфраструктура | 10,6 | 2,1 | 12,7 |
| - территория рекреационного назначения | - | 3,4 | 3,4 |
| - территория сельскохозяйственного использования | 64,1 | 2 | 66,1 |

Генеральным планом планируется развитие жилых зон с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных жилых домов усадебного типа;

- развитие территорий жилой застройки с. Хвищанка на свободных от застройки участках существующей селитебной территории за счет строительства жилых домов усадебного типа;

- исключение жилого фонда по мере износа жилых домов из береговой полосы р. Крыловка.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок (см. текст пункта. 2.7.1 «Жилищная сфера») проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 26 га территории.

Планируемые территории жилищного строительства выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа. Площадь планируемой жилой застройки составит  26 га территории.

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие существующего общественного центра села за счёт строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- выделение новых территорий под развитие объектов социальной инфраструктуры в западной и восточной частях села.

Потребность населения с учетом роста численности жителей в объектах социальной сферы определена в соответствии с п. 5.3.8. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае (см. п. 2.7.2. «Социальная сфера»).

С учетом расчетного показателя численности населения на конец расчетного срока под планируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 2,6 га в центральной части села (под развитие существующего общественного центра);

- 0,73 га по ул. Петровская в восточной части села;

- 0,3 га по ул. Петровская в западной части села.

Общая площадь планируемой общественно-деловой зоны в с. Хвищанка на конец расчетного срока составит 3,7 га.

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, школы).

Проектом предусматривается выделение 2,4 га территории под озелененные территории общего пользования.

В различных частях с. Хвищанка планируется разместить озелененные территории общего пользования: сквер, бульвар, четыре открытые детские спортивно-игровые площадки.

К размещению проектом запланирован пляж на 1 га территории в южной части села на берегу р. Крыловка.

Проектом предусмотрены 4 га территории на берегу р. Крыловка за границами населенного пункта под размещение перспективных объектов рекреационного назначения.

Общая площадь планируемых рекреационных зон на конец расчетного срока составит 7,4 га территории.

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- шумозащитные насаждения.

Генеральным планом предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон планируемых в селе производственных объектов.

На расчетный срок генеральным планом предложено выделение новых участков под размещение производственных объектов.

В границах села строительство новых производственных и коммунально-складских объектов планируется на свободных от застройки территориях между переулками Сельский и Таежный.

Здесь предусмотрено:

- 0,15 га территории под размещение пекарни мощностью до 2,5 т/сутки (СЗЗ=50 м);

- 1,2 га территории под размещение перспективных производственных объектов малого предпринимательства V класса опасности (СЗЗ=50 м).

Для развития производственных и коммунально-складских территорий, расположенных за границей села, предусмотрено выделить:

- 0,74 га территории по пер. Таежный в 60 м к северу от села под хозяйство с содержанием животных. Здесь возможно размещение мини-птицефермы;

- 3 га территории в 360 м к северо-западу от села под ферму КРС;

- 5,6 га территории в 680 м к западу от села под свиноферму.

Территории размещения планируемых производственных объектов определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Реализация предложенных проектом мероприятий по развитию объектов производственного и коммунально-складского назначения позволит к расчетному сроку увеличить площадь производственных территорий до 11,5 га.

Существующие объекты специального назначения соответствуют санитарным и нормативным требованиям.

- 2.7 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

- На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница Хвищанского сельского поселения.

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории Хвищанского  сельского поселения определены графически с учетом данных кадастрового учета земель.

Таблица 26

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе Хвищанского сельского поселения

| № п/п | Категории земель | Фактическая площадь, га по материалам проекта | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5049,3 | -13,1 | 5036,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе | 190,0 | +2,7 | 192,7 |
| 2.1 | С. Хвищанка | 190,0 |  |  |
| 3 | Земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 25,5 | +6,2 | 31,7 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | +4,0 | 4,0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 6820,0 |  | 6820,0 |
| 6 | Земли запаса | 528,6 |  | 528,6 |
|  | Итого по сельскому поселению | 12613,4 |  | 12613,4 |

* – площади подлежат уточнению.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенного пункта 2,7 га.

Площадь земель села Хвищанка составит 192,7 га.

Предложения по изменению границ земель промышленности

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли транпорта – 4,9  га (автомобильная дорога межмуниципального значения Хвищанка-Большие Ключи)

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 0,4  га (для размещения объектов транспортной инфраструктуры (АЗС -0,2 га, СТО-0,2 га)

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения канализационных очистных сооружений – 0,7 га);

- перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения скважины 0,2 га.

Предложения по изменению границ земель особо охраняемых территорий и объектов:

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения объектов рекреационного назначения– 4,0 га.

- 2.8. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Хвищанского сельского поселения

- 2.8.1. Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый незначительный прирост населения в поселении является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению территорий жилой застройки.

На расчетный срок население увеличится на 201 человека и составит 450 человек.

Количество домовладений увеличится на 87 и составит 197.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 3000 м², коэффициент семейности – 2,3.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 26 га территории.

Площадь планируемого жилого фонда составит 7974 м².

Плотность планируемой застройки  - 307 м²/га.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 450 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  13500 м² общей площади (табл. 27).

Развитие жилых зон в селе Хвищанка планируется за счет освоения свободных от застройки участков существующей селитебной территории. Здесь предусмотрено размещение жилых домов усадебного типа.

Площадь планируемой жилой застройки составит 26 га территории.

Таблица 27

Объемы жилищного строительства с. Хвищанка

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2012г. | На расчетный срок – 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 249 | 450 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 110 | 197 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 5,5 | 13,5 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 22,2 | 30 |

- 2.8.2. Социальная сфера

Учитывая заложенный в проекте значительный рост численности населения с. Хвищанка, на расчетный срок потребуется развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания.

Генеральным планом в социальной сфере планируются следующие мероприятия:

- снос морально и технически изношенных объектов;

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае и  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения с учетом роста численности жителей в объектах социальной сферы приведена в таблице 28.

Таблица 28

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

Село Хвищанка:

фактическая численность населения- 249  чел;

на первую очередь численность населения- 350  чел;

на расчетный период- 450 чел.

| № п/п | Наименование учреждения |  |  | Единица измерения |  | Мощность |  |  |  |  |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая |  | Требуемая на конец 2023 г. |  | Требуемая на конец 2033г. |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 1 объект |  | 1 |  | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование | 0,2 га |
| 2 |  |  | Аптека |  | м² общей площади |  | - |  | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование | 0,2-0,3 га на объект |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Территория плоскостных спортивных сооружений | м² |  | - |  |  | 681 |  | 876 | 0,3 га на объект |
| 4 |  |  | Спортивные залы | м² площади пола |  | - |  |  | 35 |  | 45 | 0,2-0,5 га на объект |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Библиотека | тыс. ед. хранения |  | 4 |  |  | 1,4 |  | 1,8 | По заданию на проектирование |
| 6 |  |  | Сельский клуб | 1 место |  | 57 |  |  | 28 |  | 36 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | МОКУ «ООШ им. В.М. Чегодаева» | 1 место |  | 60 |  |  | 28 |  | 36 | не менее 576 м² |
| 8 |  |  | Специализированное детское учреждение | 1 место |  | - |  |  | 2 |  | 2 | По заданию на проектирование |
| 9 |  |  | Дошкольное образовательное учреждение | 1 место |  | - |  |  | 30 |  | 38 | не менее 1330 м² |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Предприятие общественного питания | 1посадочное место |  | - |  |  | 14 |  | 18 | 0,05 га |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Торговый рынок | м² торг. площади |  | - |  |  | 100 |  | 100* | 100 м² |
| 12 |  |  | Магазин | м² торг. площади |  | 198 |  |  | 105 (из них 35- продовольственных товаров и 70- непродовольственных товаров) |  | 135 (из них 45- продовольственных товаров и 90- непродовольственных товаров) | 0,2 га на объект |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место |  | - |  |  | 1 |  | 2 | 0,1-0,02 га на объект |
| 14 |  |  | Гостиница | 1 место |  | - |  |  | 2 |  | 3 | 165 м2 |
| 15 |  |  | Баня | 1 помывочное место |  | - |  |  | 3 |  | 5 | 0,2-0,4 га на объект |
| 16 |  |  | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 0,5-2,0 га на объект |
| 17 |  |  | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 1,1 (0,3 га территории свободно от захоронений) |  |  | 0,19 |  | 0,24 | 0,24 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Отделение связи | объект |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0,05-0,5 га на объект |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Отделение полиции | объект |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 0,05-0,5 га на объект |
| 20 |  |  | Администрация сельсовета | объект |  | 1 |  |  | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование |  |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Отделение сберегательного банка |  | 1 операционное место |  | - |  |  | 1 |  | 1 | 0,05-0,5 га на объект |

* согласно пункту 5.3.10 Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае.

В результате анализа потребности населения в основных объектах социального назначения были определены необходимые объекты социального назначения.

Планируемое размещение объектов социальной сферы определено с учетом:

- расположения существующего общественного центра. Сложившийся общественный центр, располагающийся в центральной части села, в соответствии с проектом сохранит свое значение. Согласно предложениям проекта основное развитие территорий общественно-деловой застройки предусмотрено в центральной части села вблизи существующих объектов социального назначения.

- развития новой жилой застройки. В западной и южной частях села проектом выделены свободные от застройки территории под размещение перспективных объектов социального назначения.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Решения генерального плана предполагают размещение аптеки на свободной площади существующего магазина в общественном центре села.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В с. Хвищанка отсутствуют спортивные сооружения общего пользования.

С учетом нормативной потребности населения в сооружениях спортивного назначения  и муниципальной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Хвищанском сельском поселении на 2014-2017 годы» проектом предусмотрено организовать в селе спортивные сооружения. На свободной от застройки территории в центральной части села вблизи школы планируется разместить плоскостные спортивные сооружения:

- стадион (50 × 80 м);

- две открытые специализированные спортивные площадки: волейбольную (9×18 м), баскетбольную (15×28 м).

К размещению проектом запланирован крытый универсальный спортивный зал общего пользования на неиспользуемой территории в общественном центре села.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды.

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки согласно таблице 11 п. 5.3.8. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае принимается из расчета 80 мест на 1 тыс. чел. При увеличении населения до 450 чел., требуемое  количество мест в клубах составит 36 мест.

Существующее количество мест в сельском клубе составляет 57.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция сельского клуба с изменением мощности до 40 мест.

В реконструируемом здании сельского клуба планируется разместить:

- сельскую библиотеку, находящуюся на сегодняшний день в здании администрации;

- музей, находящийся на сегодняшний день в здании общеобразовательной школы;

- центр детского творчества (кружки) на 40 мест.

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения Хвищанского сельского поселения, в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства учреждений образования на территории поселения.

Нормируемая потребность в общеобразовательных школах принимается из расчета 81 место на 1 тыс. чел. При увеличении населения до 450 чел. общее количество мест в общеобразовательных школах составит 36. В селе действует одна малокомплектная неполная общеобразовательная школа мощностью 60 мест. На сегодняшний день количество школьников в селе составляет 11 человек. В связи с этим, школьные классы занимают ½ здания школы. На неиспользуемой школой площади здания находится музей.

Детские дошкольные учреждения в селе отсутствуют. Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях согласно таблице 11 п. 5.3.8. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае принимается из расчета 85 мест на 1 тыс. чел. При увеличении населения до 450 чел. общее количество мест в детских садах составит 38.

Потребность в детских садах составляет 38 мест.

Проектом предусмотрено осуществить реконструкцию здания общеобразовательной школы с сокращением мощности школы до 40 мест и организацией в здании школы дошкольного учреждения на 40 мест.

Предприятия торговли

Проектом запланировано строительство магазина на свободной от застройки территории по ул. Петровская в западной части села.

Предприятия общественного питания

Проектными решениями предусмотрено строительство предприятия общественного питания на 20 посадочных мест по ул. Петровская в планируемой общественно-деловой зоне в восточной части села.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

В селе отсутствуют предприятия, предоставляющие услуги бытового обслуживания, гостиница, баня.

В планируемой общественно-деловой зоне в восточной части села генеральным планом предусмотрено строительство здания коммунально-бытового назначения.

В здании планируется разместить:

- предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места;

- баню на 5 помывочных мест;

- гостиничные номера на 4 места.

Административно-деловые учреждения

В настоящее время администрация сельсовета, отделение почтовой связи и сельская библиотека находятся в одном здании в центральной части села. Кредитно-финансовые учреждения и отделение полиции в населенном пункте отсутствуют.

Проектом предусмотрено строительство административного здания на свободной от застройки территории в общественном центре села, где планируется разместить отделения:

- полиции;

- связи;

- сберегательного банка.

Сельскую библиотеку предусмотрено из здания администрации ликвидировать и организовать ее в реконструируемом здании сельского клуба.

Для реализации намеченных решений генеральным планом предполагается увеличение территорий общественно-деловой застройки села, составляющей в настоящее время 1,9 га, до 5,53 га  к расчетному сроку.

Под планируемую общественно-деловую зону предусмотрено 3,63 га территории:

- 2,6 га в центральной части села (под развитие существующего общественного центра);

- 0,73 га по ул. Петровская в восточной части села;

- 0,3 га по ул. Петровская в западной части села.

Объекты рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационных зон села, с целью сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

Предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер, бульвар);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, школы).

Озелененные территории

Значительную часть села и примыкающих к нему территорий занимают естественные зеленые насаждения. Благоустроенные озелененные территории общего пользования  селе отсутствуют.

Проектом предусматривается выделение 2,4 га территории под озелененные территории общего пользования.

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на 0,65 га свободной от застройки территории, расположенной по ул. Петровская в общественном центре села. Здесь предусмотрено организовать сквер;

- на 0,78 га территории в различных частях села планируется разместить открытые детские спортивно-игровые площадки:

- на 0,16 га по пер. Таежный в северной части села;

- на 0,44 га по ул. Петровская в западной части села;

- на 0,18 га по ул. Петровская в восточной части села.

Кроме того, открытую детскую игровую площадку предусмотрено организовать в общественном центре села вблизи ФАПа.

В общественном центре села вдоль пер. Сельский и проезда, соединяющего пер. Сельский и ул. Петровскую, предлагается организовать бульвар.

Озелененные территории общего пользования запланированы с учетом максимального сохранения и использования существующих ландшафтных условий, естественных зеленых насаждений.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 29.

Таблица 29

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Единица измерения | Обеспеченность |  |  | Обеспеченность на конец 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая |  |
| Село Хвищанка | га | - | 0,54* | 2,4 | 2,4 |

*- из расчета 12 м² на человека согласно таблице 33 п. 11.2.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае

Проектом предусмотрена организация пляжа на берегу р. Крыловка в южной части села. Под размещение пляжа предлагается выделить 1 га территории.

Проектом предусмотрены 4 га территории на берегу р. Крыловка за границами населенного пункта под размещение перспективных объектов рекреационного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, на которых предусмотрено разместить перспективные объекты рекреационного назначения, предусмотрено перевести в земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения).

Общая площадь планируемых рекреационных зон на конец расчетного срока составит 7,4 га территории.

- 2.8.3. Производственная сфера

В селе Хвищанка объекты производственного и коммунально-складского назначения отсутствуют, за исключением участка предприятия ООО «Кировсклес», находящегося по ул. Колхозная. Здесь расположены объекты складского назначения.

На территории между переулками Сельский и Таежный ранее действовали пекарня и пилорама. В настоящее время объекты не функционируют.

Участок ООО «Кировсклес» находится в непосредственной близости от жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитной зоне предприятия.

Проектом генерального плана предлагаются варианты мероприятий по нейтрализации вредного воздействия производственного объекта на жилую застройку:

- реконструировать производственную застройку под объекты общественно-делового назначения;

- провести мероприятия по сокращению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку.

Генеральным планом определены территории под развитие перспективных производственных и коммунально-складских объектов.

Специализация планируемых к размещению производственных предприятий определена с учетом имеющихся на территории сельского поселения природных ресурсов, в соответствии с «Планом социально-экономического развития Хвищанского сельского поселения Кировского муниципального района Приморского края РФ до 2017 г» (п. 7 «Инвестиционные проекты»). Согласно проекту намечено развитие скотоводства молочного и мясного направления, свиноводства, птицеводства, объектов малого бизнеса.

Площадки нового производственного и коммунально-складского строительства - это свободные от застройки территории между переулками Сельский и Таежный.

Здесь проектом предусмотрено:

- 0,15 га территории под размещение пекарни мощностью до 2,5 т/сутки (СЗЗ=50 м);

- 1,2 га территории под размещение перспективных производственных объектов малого предпринимательства V класса опасности (СЗЗ=50 м). На данной территории возможно развитие малых предприятий и цехов малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение предприятий:

- по переработке мяса до 5 т/сутки,

- по переработке молока до 10 т/сутки,

- по производству хлеба и хлебобулочных изделий- до 2,5 т/сутки,

- по производству рыбы до 10 т/сутки,

- предприятия по производству кондитерских изделий мощностью 0,5 т/сутки.

Проектом определены территории для размещения  производственных объектов сельскохозяйственного назначения за границами населенного пункта.

Планируется размещение следующих объектов:

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов (СЗЗ=50 м).

- фермы по откорму молодняка КРС на 100 голов (СЗЗ=100 м);

- свинофермы на 50 голов маточника и 500 голов для откорма (СЗЗ=300 м).

Под размещение планируемых производственных объектов предусмотрено:

- 0,74 га территории по пер. Таежный в 60 м к северу от села под хозяйство с содержанием животных. Здесь возможно размещение мини-птицефермы;

- 3 га территории в 360 м к северо-западу от села под ферму КРС;

- 5,6 га территории в 680 м к западу от села под свиноферму.

Территории размещения планируемых производственных объектов определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

В таблице 30 приведен перечень планируемых производственных объектов.

Таблица 30

Перечень планируемых к размещению производственных объектов

| № | Наименование | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пекарня мощностью до 2,5 т/сутки | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 2 | Производственные объекты малого предпринимательства | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 3 | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 4 | Ферма по откорму молодняка КРС на 100 голов | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 5 | Свиноферма на 50 голов маточника и 500 голов для откорма | Класс III СЗЗ - 300 м |

Реализация предложенных проектом мероприятий по развитию объектов производственного и коммунально-складского назначения позволит к расчетному сроку увеличить площадь производственных территорий до 11,5 га.

- 2.8.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  села и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При планировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть и направление перспективного развития.

Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 18 п. 8.3.3. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1)  поселковая дорога;

- 2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная (переулок);

5)  проезд.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в таблице 31.

Таблица 31

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Петровская | Главная улица | 2,39 |
| Общая протяженность главных улиц |  | 2,39 |
| Колхозная | Основная улица | 1,23 |
| Молодежная | Основная улица | 0,87 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 2,1 |
| Заречный | Второстепенная улица (переулок) | 0,78 |
| Лесной | Второстепенная улица (переулок) | 0,36 |
| Новый | Второстепенная улица (переулок) | 0,28 |
| Сельский | Второстепенная улица (переулок) | 0,87 |
| Таежный | Второстепенная улица (переулок) | 1,23 |
| Общая протяженность второстепенных улиц (переулков): |  | 3,52 |
| Общая протяженность проездов: |  | 1,28 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 9,29 |

Главной улицей села является улица Петровская. Улица Петровская пересекает село с запада на восток, имеет наибольшую протяженность, является основной планировочной осью, осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.  На ул. Петровская размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главной улицы.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенными улицами (переулками) обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главной и основными улицами.

На сегодняшний день в селе все существующие поселковые дороги, улицы и проезды имеют грунтово-гравийное покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Предусмотрена реконструкция существующих главной и основных улиц с заменой грунтового покрытия на капитальное (асфальтобетонное). Планируется устроить капитальное покрытие улиц:

- Петровская (2,39 км),

- Колхозная (1,23 км),

- Молодежная (0,87 км).

В сложившейся улично-дорожной сети села имеются тупиковые проезды и переулки (Лесной, Новый Таежный). Протяженность тупиковых проездов более 150 м противоречит п. 8.3.12. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае. Проектом генерального плана предусмотрено осуществить организацию разворотных площадок 15 ×15 м в конце тупиковых проездов. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Предусмотрено упорядочение и совершенствование сложившейся улично-дорожной сети населенного пункта путем строительства новых улиц и новых участков существующих улиц, что позволит осуществить транспортную связь всех улиц села между собой.

Планируемое развитие жилой, общественно-деловой и производственной застройки в селе предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

Предусмотрено строительство:

- основной улицы, протяженностью 792 м (продолжение пер. Лесной);

- ул. Молодежная, протяженностью 423 м (продолжение ул. Молодежная);

- ул. Петровская, протяженностью 17 м (связь с проездом и ул. Молодежная);

- переулка Сельский, протяженностью 129 м (продолжение пер. Сельский);

- проезда, протяженностью 113 м (общественный центр села).

При планировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети планируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Основные показатели по планируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 32.

Таблица 32

Показатели планируемой улично-дорожной сети с. Хвищанка

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 0,02 |
| Основные улицы | 1,21 |
| Второстепенные улицы (переулки) | 0,13 |
| Проезды | 0,11 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,47 |

Проектом предусмотрено строительство поселковой дороги (0,76 км), осуществляющей связь села с планируемой фермой КРС.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом генерального плана предлагаются мероприятия по размещению необходимых объектов транспортного обслуживания.

На конец расчетного периода количество населения увеличится до 450 чел. В соответствии с п. 8.6.4. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае с учетом уровня автомобилизации 450 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 203 единицы.

Согласно п. 8.6.19  Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей (203 единицы) требуется 1 топливо-раздаточная колонка. В сельском поселении отсутствуют автозаправочные станции. Проектом предусмотрено размещение одной автозаправочной станции мощностью 2 топливораздаточные колонки на расстоянии 2,4 км к югу от села. Под размещение автозаправочной станции проектом предлагается выделить 0,1 га территории вблизи автодороги межмуниципального значения.

Согласно п. 8.6.17  Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 203 транспортных средств необходим 1 пост. В сельском поселении отсутствуют станции технического обслуживания. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 1 станции мощностью 2 поста вблизи планируемой к размещению автозаправочной станции. Под размещение станции технического обслуживания проектом предусмотрено выделить 0,2 га территории.

В соответствии с п. 8.6.5. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 90% (183 единицы) расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 8.6.7. Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 4575 м².

В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено:

- в существующем общественном центре села у зданий администрации, ФАПа, магазина, сельского клуба;

- в планируемой общественно-деловой зоне в восточной части села.

Наличие канавы, расположенной вдоль ул. Петровская на протяжении всего населенного пункта, затрудняет транспортную и пешеходную связь жителей села с жилыми участками и объектами социального назначения. Для улучшения транспортных и пешеходных связей села Хвищанка через существующую канаву запланировано строительство двух мостов в западной и восточной частях населенного пункта.

Кроме того, для бесперебойной и круглогодичной связи жилых территорий села предусмотрено строительство автодорожного моста в створе планируемого участка ул. Петровская в восточной части населенного пункта. Строительство моста обеспечит транспортную связь между улицами Петровская и Молодежная.

- 2.8.5 Инженерная инфраструктура

2.8.5.1 Электроснабжение

Исходные данные.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов генерального плана Хвищанского сельского поселения Кировского района Приморского края в границах с. Хвищанка на расчетный период до 2032 года произведен на основании:

-   технического задания на проектирование;

- карты генерального плана Хвищанского сельского поселения (с.Хвищанка) с нанесением существующих инженерных сетей и планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы в масштабе М1:2000;

-  характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения Хвищанского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Приморского края.

Система электроснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения села Хвищанка от подстанции ПС-35/10кВ "Крыловка". Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Крыловка" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

При подключении новых объектов к действующим трансформаторным подстанциям в зоне существующей застройки, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

На расчетный период предусматривается установка 9-ти планируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 250 кВА для подключения объектов перспективной застройки Хвищанского сельского поселения.

Типоисполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов.

Электроприемники планируемых объектов с.Хвищанка относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания для планируемых объектов II категории проектом предусматриваются две однотрансформаторные подстанции (проектируемая и действующая).

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки.

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина-автомат, музыкальный центр, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, компьютеры и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 33

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| - Электроприемники жилого дома (квартиры) | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Итого | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хозяйственного блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 34

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники - ЛПХ | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Число часов их использования в год, - Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хоз. блока | - 0,1 | - 548 | - 54,8 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 30 | - 12,0 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 126,8 |

- Удельное расчетное годовое электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит для жилых домов с плитами на сжиженном газе  и твердом топливе (с учетом ЛПХ) 1460 кВт*час в год на одного сельского жителя.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Хвищанскому сельскому поселению (с.Хвищанка) определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

- Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

- Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

- В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Таблица 35

Удельные (расчетные) электрические нагрузки планируемых объектов

Хвищанского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Хвищанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОКУ "ООШ им. В.М. Чегодаева" (реконструкция) | 1 учащийся | 40 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| 19 | Дошкольное образовательное учреждение (в здании школы) | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| 5 | Сельский клуб (реконструкция) | 1 место | 40 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| 20 | Библиотека (в здании сельского клуба) | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| 21 | Музей (в здании сельского клуба) | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| 22 | Центр детского творчества (в здании сельского клуба) | 1 учащийся | 5 | кВт/учащийся | 0,15 | II | 0,92 |
| 23 | Аптека (в здании магазина) | м2 общей площади | 60 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| 18 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 135 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | II | 0,8 |
| 14 | Спорткомплекс | м2 общей площади | 416 | кВт/м2 общей площади | 0,054 | III | 0,87 |
| 15 | Кафе | 1 место | 20 | кВт/место | 1,04 | III | 0,98 |
| 16 | Здание коммунально-бытового назначения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | III | 0,97 |
|  | Гостиница | 1 место | 4 | кВт/место | 0,34 | III | 0,9 |
|  | Баня | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | III | 0,92 |
| 17 | Административное здание (отделения сбербанка, полиции, почты) | м2 общей площади | 300 | кВт/м2 общей площади | 0,054 | III | 0,87 |
| 36 | База отдыха | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Пекарня | объект | 1 | кВт | 80 | III | 0,85 |
| 29 | Производственные объекты V класса опасности | объект | 1-2 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| 30 | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| 31 | Ферма по откорму молодняка КРС до 100 голов | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| 32 | Свиноферма до 50 голов маточника и 500 голов для откорма | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| 33 | АЗС на 2 колонки | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| 34 | СТО на 2 поста | объект | 1 | кВт | 10 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 87 | кВт/дом | 6,0 | III | 0,96 |

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки Хвищанского сельского поселения на расчетный период до 2032 года.

Таблица 36

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Хвищанского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с.Хвищанка |  |  |  |  |
| 3, 19 | МОКУ "ООШ им. В.М. Чегодаева", дошкольное образовательное учреждение | 28,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-6198, 10/0,4кВ, 63 кВА |
| 5, 20, 21, 22 | Сельский клуб, библиотека, музей, ЦДТ | 11,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-6198, 10/0,4кВ, 63 кВА |
| 23 | Аптека | 9,6 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-6198, 10/0,4кВ, 63 кВА |
| 14 | Спорткомплекс | 22,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 17 | Административное здание (отделения сбербанка, полиции, почты) | 16,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 18 | Магазин смешанных товаров | 34,0 | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 160 кВА | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 15 | Кафе | 20,8 | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 16 | Здание коммунально-бытового назначения | 6,2 | Проектируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 36 | База отдыха | 50,0 | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 28 | Пекарня | 80 | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 29 | Производственные объекты V класса опасности | 50 | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 30 | Хозяйство с содержанием животных до 50 голов | 50 | Проектируемая КТП №6, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 31 | Ферма по откорму молодняка КРС до 100 голов | 100 | Проектируемая КТП №7, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| 32 | Свиноферма до 50 голов маточника и 500 голов для откорма | 100 | Проектируемая КТП №8, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| 33 | АЗС на 2 колонки | 50 | Проектируемая КТП №9, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 34 | СТО на 2 поста | 10 | Проектируемая КТП №9, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа (87 шт.) | 261,0 | Проектируемые КТП №№ 2, 3 10/0,4кВ, 160 кВА; КТП №5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Итого по Хвищанскому сельскому поселению (с.Хвищанка): 900,0 кВт |  |  |  |  |

Номинальную мощность и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП-10/0,4кВ, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Прохождение воздушных линий электропередач по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ (п.п.2.5.210., 2.5.216.), СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий  I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов).

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ,

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами).

Таблица 37

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

по Хвищанскому сельскому поселению

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 149,0 | 219,7 |
| 2 | Объекты производственной сферы | 440,0 | 650,5 |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 261,0 | 190,5 |
| 4 | Объекты туристической инфраструктуры | 50,0 | 63,0 |
|  | Итого: | 900,0 | 1123,7 |

Охрана окружающей природной среды.

При разработке генплана Хвищанского сельского поселения учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СниП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10 кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории Хвищанского сельского поселения не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность.

В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10 кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды Хвищанского сельского поселения не изменится.

Заключение.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Хвищанского сельского поселения (с.Хвищанка) на  расчетный период до 2032 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Хвищанка и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

- Установка 9-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов Хвищанского сельского поселения с трансформаторами мощностью 63кВА - 3шт., 100кВА - 2шт., 160кВА - 3шт. и 250кВА- 1шт.

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

- Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

- Текущий ремонт и замена технологического оборудования комплектных трансформаторных подстанций с.Хвищанка по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

- Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ Хвищанского сельского поселения общей протяженностью 4,3 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

2.8.5.2 Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

- Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки -  от  автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения Хвищанского сельского поселения произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха  –320 С; расчетная температура отопительного периода  –8,60С, продолжительность отопительного периода 211 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со  СНиП 23.02-2003

«Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий при расчете существующих потребителей принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.   Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий на расчетный срок принят в размере 35% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 65% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,53Q o max * 24 * no = 0,53Q o max * 24 * 211 = 2684 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,53Q v max * 10 * no = 0,53Q v max * 10 * 211 = 1118 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Расчеты по определению нагрузок теплоснабжения поселения сведены в таблицы №35,36.

- Таблица 38

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 5500 | 0,249 | 0,940 | - | - | 0,940 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,249 | 0,235 | 0,094 | 0,016 | 0,345 |
| Итого: |  |  | 1,175 | 0,094 | 0,016 | 1,285 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на  2013 год – 2223,0 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2013 год – 1045,5 Гкал.

- Таблица 39

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2033год).

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 13500 | 0,450 | 2,025 | - | 0,118 | 2,143 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,450 | 0,709 | 0,461 | 0,028 | 1,198 |
| Итого: |  |  | 2,734 | 0,461 | 0,146 | 3,341 |

Годовой расход тепла для жилой застройки на планируемый 2033 год – 6426,3 Гкал.

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на планируемый 2033 год – 2536,0 Гкал

Реконструируемое  здание школы с группой дошкольного образования будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной  на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями

минимальной протяженности. Производительность блочной котельной 0,12 Гкал/час.

- Расчеты  прогнозных нагрузок Хвищанского сельского поселения всех видов инженерно-технического обеспечения территории села, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

1. Теплоснабжение планируемых общественных зданий и  жилого сектора индивидуальной застройки Хвищанского сельского поселения планируется от  автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе или сжиженном газе.

2. Планируется проведение в селе мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

3.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

- 2.8.5.3 Водоснабжение и водоотведение

Введение

Для  обеспечения населения Приморского края качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве были разработаны программные мероприятия, реализация которых направлена на обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструктур, систем наружного пожаротушения с разработкой соответствующих технических решений и бизнес-планов по доочистке воды до норм питьевого качества.

Население Хвищанского СП использует для питьевых целей воду из децентрализованных источников. Как правило, качество этой воды низкое вследствие слабой защищённости водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных территорий и несоблюдения установленных поясов зон санитарной охраны.

Число жителей на расчетный срок с. Хвищанка - 450 чел., численность домохозяйств – 197.

Принимаются в расчет по водоснабжению и водоотведению сельского поселения следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок  и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями;

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды  в местных водонагревателях.

Проект схемы  систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Водоснабжение.

Расчет водоснабжения поселения на планируемый  период:

- Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется  на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год)  нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2010.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1,  СП 31.13330.2010  - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды

на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2010 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению Хвищанского сельского поселения на расчетный 2032 год сведены в таблицу № 40.

Для с. Хвищанка, ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, необходимо разработать проект нового подземного водозабора (водозаборная скважина с глубинными насосами, станция водоподготовки, водонапорная башня или подземный  контррезервуар). Место расположения скважин уточняется при рабочем проектировании.

Водопотребление.                                                                                                                                                      Таблица 40

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Хвищанка (на расчетный срок – 2033 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,450 | 190 | 85,50 | 1,2 | 102,60 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 12,83 | 3,56 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 8,55 | - | 10,26 | - | - | - | 1,28 | 0,36 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 94,05 | - | 112,86 |  |  |  | 14,11 | 3,92 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,450 | 50 | 22,50 | - | 22,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 116,55 |  | 135,36 |  |  |  | 14,11 | 3,92 |

Годовое водопотребление на расчетный срок  равно 36578,25 м3   (без учета на полив – 34328,25 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Хвищанского сельского поселения на расчетный срок составит:

- 116,55    м3/сут;  36578,25 м3/год;

- без учета на полив  94,05 м3/сут;  34328,25 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

- Пожаротушение.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2033 год по водоснабжению Хвищанского сельского поселения.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения села на базе местных запасов подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Предварительный состав планируемых водозаборных сооружений:

- водозаборные скважины (рабочая и резервная) с глубинными насосами (целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию);

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля

Для постоянной эксплуатации скважин в Хвищанском сельском поселении над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Для подъема запроектированного количества воды и создания над устьем скважины достаточного напора скважины оборудуются погружными насосами  -      наряду с отечественными  насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала

Разработать проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения.

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания. Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 7,0 км.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Хвищанского сельского поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения.       Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно СП 8.13131. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.  Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Эксплуатация сетей водопровода.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

- При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий,  разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоотведение.

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

Расход сточных вод с. Хвищанка  составит: - 94,05 м3/сут;  34328,25 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Высокая степень загрязнения грунтовых вод канализацией. Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Строительство в с. Хвищанка сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.

Плановые мероприятия для Хвищанского сельского поселения на расчетный 2033 год по водоотведению:

Учитывая небольшую численность населения с. Хвищанка, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

1. Планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб. м  в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м  в сутки;
             - поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м  в сутки и более.
В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).
       3. Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5.  Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений  и сливной станции, которые буду принимать сточные воды от села Хвищанка.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, максимальный часовой расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения, равен -  10,0 м3/час  (80,0 м3/сут  - уточнить при рабочем проектировании).

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Сливной стация будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га.

При применении для очистки сточных вод полей фильтрации (естественной биологической очистки сточных вод при фильтрации через почвенные горизонты) площадь земельного участка равна  2,4 га (три карты полей фильтрации – две рабочие и одна резервная). В связи с тем, что простая очистка стоков на полях фильтрации требует больших площадей и “плохо пахнет”, в настоящее время она имеет ограниченное применение.

Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

- Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает  необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений.  При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий,  разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Выводы:

1. На расчетный срок планируется 100% централизованное водоснабжение сельского поселения, кольцевая схема водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения.

2. Планируется  в с.Хвищанка строительство узла водозабора (водозаборные скважины,  насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки). Строительство водоводов и разводящей уличной водопроводной сети с пожарными гидрантами.

3. На расчетный срок запланировано строительство канализационных очистных сооружений и сливной станции (применить установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении).

4. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий планируется осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

- 2.8.6 Связь и информационно-технические системы

Фиксированная телефонная связь

1 очередь.

Увеличение количества абонентов за счет:

- расширения номерной емкости существующих АТС, при замене

устаревших АТС на цифровые;

- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

Расчетный срок.

Развитие сетей связи для обеспечения высокой скорости передачи:

- модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);

- создания узлов телекоммуникации на основе цифровых технологий на

базе существующих АТС.

Подвижная радиотелефонная связь

Увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов

существующих с увеличением площади покрытия территории

сельского поселения зонами устойчивого доступа (1 очередь).

Расширение системы подвижной радиотелефонной связи на базе

стандартов 3G и полный переход на стандарт 4G

Почтовая связь

- Модернизации и расширения площадей существующих отделений

почтовой связи в связи с развитием телекоммуникационных технологий и

расширения спектра услуг почтовой связи.

Телевизионное и радиовещание

- Внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB (1 очередь):

- обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники

- внедрение радиосетей УКВ ЧМ по оповещению населения об угрозе ЧС.

Установить 30 уличных громкоговорителя из расчета 1 громкоговоритель

не менее чем на 2000 человек населения.

 Организовать во всех населенных пунктах, охваченных в настоящее время

эфирным телевидением, вещание 3-х цифровых мультиплексов,

содержащих 20 - 24 телеканала свободного доступа (расчетный срок)

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи

данных.

1 очередь

- Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче

ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в

Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного

обеспечения.

- Создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.

- Внедрение систем беспроводной передачи данных на основе сетей

четвертого поколения стандарта Wi-Max.

- Модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB

для обеспечения услуг мультисервисной сети.

Расчетный срок.

- Создание сети муниципального района, включающие информационные

службы, сети аварийно-технических и диспетчерских служб, сети

отдельных объектов.

- Строительство ВОЛС для объединения узлов.

- 2.8.7. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей села Хвищанка будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

- 2.9 Санитарная очистка территории

Твёрдые бытовые отходы

Свалка расположена к северу от села на расстоянии 2 км. Площадь земельного участка 0,1 га.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 400 кг.

Расчет земельных участков для компостирования твердых бытовых отходов составит в  с. Хвищанка к 2032 году –   180 т/год. Смет с улиц составит 820   т/год. Требуемая площадь полигона ТБО - 0,05  га.

Таблица 41

Нормативная площадь земельного участка сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Площадь земельного участка на 1000 т. твердых бытовых отходов в год, га | Размер санитарно - защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полигоны | 0,02- 0,05 | 1000 |

Существующая площадь земельных участков сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов Хвищанского СП на первую очередь достаточна и соответствует гигиеническим требованиям.

Биологические отходы

Под биологическими отходами понимаются трупы животных и птиц

На территории Хвищанского СП имеется скотомогильник, расположенный к северу от села на расстоянии 2 км. Площадь земельного участка 0,06 га

Организация ритуальных услуг

Кладбище расположено к югу от села на расстоянии 1,2 км. Площадь земельного участка  -2,3 га.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

На территории сельского поселения территории кладбища достаточно для захоронения на расчетный срок.

- 2.10 Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается следующий состав мероприятий по инженерной подготовке.

1 Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории.

В настоящее время водоотведение поверхностного стока в селе Хвищанка осуществляется разветвленной сетью открытых канав.

2 Защита от наводнений

Для защиты от наводнений с Хвищанка следует предусмотреть инженерную защиту от временного и постоянного затоплений дамбами обвалования.

На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному стоку могут применяться одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

3 Защита берегов и склонов от разрушения.

По берегам рек в той или иной степени развивается речная (боковая) эрозия. На борьбу с данными процессами проектом предлагаются следующие мероприятия:

- определение границ территории, подверженной разрушению и правильная эксплуатация данной территории;

- проведение берегоукрепительных работ, которые направлены на предотвращение абразийных процессов;

- противооползневые мероприятия: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение эрозионных процессов грунта (посев трав, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой), закрепление грунтов (в том числе армированием), устройство удерживающих сооружений и прочие мероприятия.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

- 2.11 Охрана окружающей среды

- 2.11.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Хвищаского СП представлены:

– Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов специального назначения;

– Водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами;

– Зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– Охранными зонами, в том числе: транспорта, инженерной инфраструктуры.

- Охранными зонами природных территорий

- Зонами месторождений полезных ископаемых

- Зонами охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, производственные объекты и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарные разрывы от транспортной инфраструктуры Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог необходимо принимать:

- для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СП 42.13330.2011).

В каждом конкретном случае величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций.

Размер санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений более 0,2 тыс.м3/сутки до 5,0 тыс.м3/сутки ориентировочно составляет 200м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии. Допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ по обе стороны от нее на следующих расстояниях:

- 25м – для ВЛ напряжением 220 кВ;

- 10м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Режим территории санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение:

- жилой застройки;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, АЗС, СТО;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС.

В настоящее время на территории Ильинского СП Ханкайского района предприятия и объекты – источники неблагоприятных влияний на окружающую среду не имеют утвержденных санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон и перечень необходимых мероприятий должны быть определены при разработке одного из следующих документов: генерального плана поселения, проекта санитарно-защитной зоны, проекта планировки.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ограничения на использование территории сельсовета накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ статья 65 для рек, протекающих в пределах Хвищанского сельского поселения Кировского района, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек.

Таблица 42

Реки, протекающие по территории Хвищанского СП

| № | Наименование рек | Куда впадает река | Длина реки, км | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запретной полосы |  |  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1 | - Крыловка | Уссури | 72 | 200 | 50 |
| 2 | - Соленая | Крыловка | 19 | 100 | 50 |
| 3 | - Правая Крыловка | Крыловка | 11 | 100 | 50 |
| 4 | - Белая |  | 31 | 200 | 50 |
| 5 | - Хвищанка |  |  |  |  |

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается в размере 50 метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м для обратного или нулевого уклона;

- 40 м для уклона до трех градусов;

- 50 м для уклона три и более градусов.

На основании ст.6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состоя

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны и их обустройство определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84*, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 43

| Название зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Постановление администрации Приморского края от 24.12.2008 №345-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог краевого значения».

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильной дороги с учетом перспектив их развития в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог краевого значения третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог краевого значения пятой категории;

В пределах придорожных полос запрещается строительство объектов капитального строительства.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее - объекты) допускаются при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге краевого значения и другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом перспективного развития автомобильной дороги краевого значения;

- проектирование, размещение объектов должны производиться с учетом правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*).

Охранные зоны и зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 220 киловольт - 25м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных:

• вне населенных пунктов на безлесных участках охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м);

• вне населенных пунктов на лесных участках создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий, в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (изм. на 13.12.2008 г.) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон.

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (изм. 10.03.2009г. №219).

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от рек Крыловка, Соленая, Белая;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

-определение отметок наивысших уровней воды р. Крыловка в пределах СП при паводках 1% обеспеченности и соответствующей зоны затопления.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам производственных объектов необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

Для гаражей величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

– организация регулярной очистки территории ЛПХ с содержанием животных от излишек помета и навоза на специально отведенную для этих целей площадку;

– очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по гражданской обороне, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

 Проведение инженерно-технических мероприятий (строительство, ремонт,

реконструкция, модернизация защитных сооружений).

 Проведение предупредительных мероприятий:

- совершенствование системы прогноза и оповещения;

- восстановление и развитие сети мониторинга;

- прочие организационные меры.

 Проведение адаптационных мероприятий:

- вынос объектов из зон вредного воздействия;

- регулирование хозяйственной деятельности в зонах негативного

воздействия.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

– землетрясение;

– пожар;

– аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

– проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

– использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

– планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 44

Основные технико-экономические показатели генерального плана Хвищанского сельского поселения Кировского района Приморского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь сельского поселения | га | 12613,4 |  | 12613,2 |
|  |  | % | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5049,3 |  | 5036,6 |
|  |  | % | 40,0 |  | 39,9 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 190,0 |  | 192,7 |
|  |  | % | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.4 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 25,5 |  | 31,7 |
|  |  | % | 0,2 |  | 0,2 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  | 4,0 |
|  |  | % | - |  | 0,1 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 6820,0 |  | 6820,0 |
|  |  | % | 54,1 |  | 54,1 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 528,6 |  | 528,6 |
|  |  | % | 4,2 |  | 4,2 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | 190 |  | 192,7 |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 76,7 |  | 102,9 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 1,9 |  | 5,6 |
| 2.3 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 1 |  | 2 |
| 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11 |  | 12,7 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га | – |  | 3,4 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 100,1 |  | 66,1 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность населения | чел. | 249 |  | 450 |
|  |  | % роста от сущ численности постоянного населения |  |  | 55 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 22,2 |  | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 5,5 |  | 13,5 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - |  | 1 |
|  |  | мест | - |  | 40 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 |  | 1 |
|  |  | мест | 60 |  | 40 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 |  | 1 |
| 5.2.2 | Аптека | объект | - |  | 1 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - |  | 1 |
|  |  | м2 | - |  | по заданию на проектирование |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - |  | 3 |
|  |  | га | - |  | 1,3 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т. д. | объект | 1 |  | 1 |
|  |  | мест | 57 |  | 40 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 |  | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 4 |  | 4 |
| 5.4.3 | Центр детского творчества | объект | - |  | 1 |
|  |  | мест | - |  | 40 |
| 5.4.4 | Музей | объект | 1 |  | 1 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины, торговые киоски | объект | 2 |  | 3 |
|  |  | м2 торг. площади | 198 |  | по заданию на проектирование |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - |  | 1 |
|  |  | мест | - |  | 20 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Администрация | объект | 1 |  | 1 |
| 5.8 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - |  | 1 |
|  |  | мест | - |  | 4 |
| 5.8.3 | Баня | объект | - |  | 1 |
|  |  | мест | - |  | 5 |
| 5.8.4 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - |  | 1 |
|  |  | рабочее место | - |  | 2 |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | - |  | 1 |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 |
| 5.10.3 | Отделение полиции | объект | - |  | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улиц | км | 8,01 |  | 9,37 |
| 6.2 | Протяженность проездов | км | 1,28 |  | 1,39 |
| 6.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 9,29 |  | 10,76 |
| 6.4 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | автомобилей | нет данных |  | 203 |
| 6.5 | АЗС | объект | - |  | 1 |
| 6.6 | СТО | объект | - |  | 1 |
| 6.7 | Автодорожный мост | объект | 12 |  | 15 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | КТП 6/0,4 | шт | 3 |  | 9 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 36,0 |  | 40,3 |
| 7.1.3 | Протяженность сетей 220 кВт | км | 7,0 |  | 7,0 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | 1,285 |  | 3,565 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Водопотребление | тыс. м3/год |  |  | 36,58 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | - |  | 7,0 |
| 7.3.3 | Скважина | объект | - |  | 1 |
| 7.4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Водоотведение | тыс. м3/год | - | 34,33 |  |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - |  | - |
| 7.4.3 | Очистные сооружения | объект | - |  | 1 |
|  |  | м3/сут |  |  | 80,0 м3/сут |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых бытовых отходов | объект | 1 |  | 1 |
|  |  | га | 0,1 |  | 0,1 |
| 8.2 | Кладбище | объект | 1 |  | 1 |
|  |  | га | 2.4 |  | 2.4 |
| 8.3 | Скотомогильник | объект | 1 |  | 1 |
| 9 | ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 9.1 | Сквер, бульвар | объект | - |  | 1 |
|  |  | га | - |  | 1,6 |
| 9.2 | Открытая детская спортивно-игровая площадка | объект | - |  | 4 |
|  |  | га | - |  | 0,8 |
| 9.3 | Пляж | объект | - |  | 1 |
|  |  | га | - |  | 1 |
| 9.4 | Объекты рекреационного назначения | объект | - |  | 1 |
|  |  | га | - |  | 4 |